# FMCW LiDAR v1

# 소스코드 구조 및
시스템 아키텍처 보고서

| STATUS 현행 코드 분석 |  | OWNER FMCW LiDAR Project |  | LAST UPDATED 2026년 7월 28일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Authors | FMCW LiDAR Project / Codex 문서화 |
| --- | --- |
| Reviewers | 프로젝트 개발자 및 신규 참여자 |
| Related docs | README.md, src/CMakeLists.txt, docs/*.md |
| Scope | src 폴더의 활성 C++/CUDA/firmware 코드와 실행·메모리 흐름 |

# 목차

1. 문서 개요

2. 파일 확장자와 소스 트리 읽는 법

2.1 파일 확장자의 의미

2.2 현재 src 폴더 지도

3. 빌드 구조: 실제로 무엇이 컴파일되는가

3.1 조건부 source 선택

4. 전체 시스템 아키텍처

4.1 핵심 설계 원칙

5. START부터 STOP까지의 실행 순서

5.1 전역 START

5.2 정상 STOP과 emergency STOP

5.3 Thread와 queue

6. 데이터와 메모리 전달 과정

6.1 핵심 자료형

6.2 실제 ATS → GPU 경로

6.3 Pinned memory는 어디에 있는가

6.4 RDMA·GPUDirect·Jetson 판정

7. apps 폴더: UI와 runtime 연결

7.1 초보자가 특히 볼 연결

8. core 폴더: 시스템의 공통 언어와 안전 규칙

8.1 core를 세 묶음으로 기억하기

9. drivers 폴더: 외부 장비와의 경계

9.1 실제 hardware source 조합

9.2 Alazar AutoDMA에서 주의할 점

10. processing 폴더: raw sample을 거리·속도·점으로

10.1 신호처리 순서

10.2 FFT-only backend와 full CUDA pipeline의 차이

11. storage 폴더: 비동기 기록과 replay

11.1 생성되는 파일

11.2 Replay

12. network 폴더: UDP point-frame 송신

12.1 packet과 backpressure

13. firmware/mcu 폴더: STM32가 MEMS waveform을 재생하는 방식

13.1 MCU의 부팅·START·STOP

14. src 밖에서 함께 봐야 하는 코드·문서

14.1 tests 파일의 빠른 지도

15. 초보자 권장 학습 순서

15.1 디버깅 시 역추적 순서

16. 현행 구현의 상태와 주의점

부록 A. 폴더 책임 한눈에 보기

부록 B. 초보자 용어집

참고문헌

내부 repository 자료

외부 공식 자료

# 1. 문서 개요

이 보고서는 src/를 처음 보는 개발자가 ‘어느 폴더가 무엇을 책임지고, 어떤 파일이 실제로 빌드되며, 측정 데이터가 어디를 거쳐 결과가 되는가’를 한 번에 이해하도록 만든 현행 코드 안내서다. 파일 이름만 나열하지 않고, 호출 관계·thread 경계·메모리 소유권·실패 시 STOP 흐름까지 실제 코드와 CMake를 기준으로 설명한다.

읽기 전에 알아둘 범위 분석 기준은 2026-07-28의 workspace다. src에는 .hpp 파일이 없고 C++ header는 .h를 사용한다. MCU firmware는 별도 STM32CubeIDE C 프로젝트이므로 최상위 CMake 빌드와 분리해서 읽어야 한다.

| 질문 | 한 줄 답 |
| --- | --- |
| 이 프로그램은 무엇을 하는가? | Alazar/Simulator/Replay에서 full-period ADC batch를 받고 FFT·peak·거리·속도·XYZ를 계산해 UI·파일·UDP로 보낸다. |
| Windows와 Jetson 코드는 다른가? | entry target은 나뉘지만 Qt UI와 fmcw_core는 공유한다. Jetson release는 CUDA/cuFFT를 필수로 한다. |
| 실제 중심 파일은? | 런타임 총괄은 application_controller.cpp, 장비 session은 acquisition_session.cpp, 데이터 계약은 frame_types.h, 처리 중심은 processing_service.cpp와 cuda_signal_pipeline.cu다. |
| RDMA/zero-copy인가? | CPU 내부의 DMA buffer view/lease는 있지만 GPU H2D copy가 남아 있다. GPUDirect RDMA와 mapped zero-copy는 구현되어 있지 않다. |

근거: README.md, src/CMakeLists.txt, src/apps/common/application_controller.cpp, src/core/frame_types.h

# 2. 파일 확장자와 소스 트리 읽는 법

## 2.1 파일 확장자의 의미

| 확장자 | 의미 | 이 프로젝트에서의 사용 |
| --- | --- | --- |
| .h | 선언(header). class/struct/enum, 함수 원형, 공통 자료계약을 외부에 공개한다. | C++ 모듈과 MCU C firmware가 사용한다. 이 프로젝트에는 .hpp가 없다. |
| .cpp | 일반 C++ 구현. header에 선언한 함수 몸체와 platform/runtime logic을 둔다. | Qt UI, core, driver, processing service, storage, network 구현. |
| .cu | NVCC가 컴파일하는 CUDA C++. CPU 코드와 __global__ GPU kernel을 함께 담을 수 있다. | cuFFT backend와 full GPU signal pipeline. |
| .c | C 구현. C++ 기능 없이 MCU/embedded toolchain에 맞춘다. | STM32H750 firmware의 main, UART, DAC, waveform player. |
| .s | Assembly source. CPU reset 직후 실행되는 저수준 code다. | STM32 vector table과 reset handler. |
| .ioc | STM32CubeMX project 설정 파일. | clock, pin, peripheral 생성 원본. |
| .ld | Linker script. code/data를 MCU memory 주소에 배치한다. | Flash/RAM firmware build. |
| CMakeLists.txt | CMake build recipe. | 어떤 .cpp/.cu가 어느 library/executable에 포함되는지 결정한다. |

## 2.2 현재 src 폴더 지도

src/ ├─ CMakeLists.txt C++/CUDA/Qt build target 정의 ├─ apps/ │ ├─ common/ Windows·Jetson 공통 Qt UI/runtime bridge │ ├─ windows/main.cpp Windows entry point │ └─ jetson/main.cpp Jetson/Linux entry point ├─ core/ 설정·상태·frame 계약·session·worker ├─ drivers/ Alazar/serial/MCU/EDFA/replay/simulator adapter ├─ processing/ FFTW/CUDA, signal processing, snapshots, queue ├─ storage/ async writer, raw/processed binary, replay reader ├─ network/ UDP point protocol와 sender worker ├─ firmware/mcu/ 별도 STM32H750 CubeIDE C 프로젝트 └─ visualization/ 현재는 placeholder; 실제 widget은 apps/common

Header와 source를 짝으로 읽는 방법 먼저 .h에서 ‘외부에 보이는 계약’을 읽고, 같은 이름의 .cpp에서 ‘그 계약을 어떻게 구현하는지’를 읽는다. 예: acquisition_session.h → acquisition_session.cpp. .cu는 CUDA를 켠 빌드에서만 실제 구현으로 선택될 수 있으므로 src/CMakeLists.txt를 같이 본다.

# 3. 빌드 구조: 실제로 무엇이 컴파일되는가

폴더에 파일이 존재한다고 자동으로 프로그램에 포함되는 것은 아니다. 최상위 CMakeLists.txt가 platform과 option을 결정하고 src/CMakeLists.txt가 source를 target에 연결한다. 따라서 ‘코드가 있음’과 ‘현재 build에서 실행됨’을 구분해야 한다.

| Target | 종류 | 포함 내용 | 조건/산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| fmcw_core | STATIC library | core + drivers + processing + storage + network | 모든 desktop target이 공유 |
| fmcw_qt_common | STATIC library | ApplicationController, MainWindow, 2D/3D widget | FMCW_BUILD_QT_APPS=ON |
| fmcw_lidar_windows | Executable | Windows main.cpp + 공통 Qt library | Windows target에서만 |
| fmcw_lidar_jetson | Executable | Jetson main.cpp + 공통 Qt library | Jetson/Linux target에서만 |
| STM32 firmware | 별도 project | src/firmware/mcu/FMCW_LiDAR_MCU | CMake가 아니라 CubeIDE/CubeMX |

## 3.1 조건부 source 선택

| 기능 | 사용 가능할 때 | 없을 때 |
| --- | --- | --- |
| CUDA | cuda_fft_backend.cu와 cuda_signal_pipeline.cu를 컴파일하고 cudart/cuFFT를 link | cuda_signal_pipeline_stub.cpp가 같은 API로 unavailable error 제공 |
| FFTW | cpu/fftw_backend.cpp의 실제 fftwf 구현을 사용 | fft_backends.cpp 안의 stub가 configure를 거부 |
| Alazar ATS-SDK | header/library를 찾아 실제 SDK call 활성화 | adapter class는 남지만 SDK not linked error 반환 |
| Qt | 공통 GUI library와 platform executable 생성 | core library와 tests만 빌드 가능 |

Jetson build의 중요한 차이 최상위 정책과 deploy script 기준으로 Jetson release는 CUDA/cuFFT 전용이며 FFTW fallback을 사용하지 않는다. 그러나 source 구조는 Windows와 같은 fmcw_core 및 Qt UI를 공유한다. 실제 Jetson 운용 가능 여부는 정확한 JetPack/kernel과 Alazar arm64 driver 지원을 별도로 확인해야 한다.

근거: CMakeLists.txt, src/CMakeLists.txt, README.md, docs/build_setup.md

# 4. 전체 시스템 아키텍처

그림 1. Qt UI, runtime 조정, acquisition, processing, 저장·UDP의 책임 경계

시스템은 operator UI, runtime orchestration, device acquisition, signal processing, output services의 다섯 층으로 나뉜다. UI는 명령과 snapshot만 교환한다. 장비 I/O, FFT, disk write, socket send를 UI thread에서 실행하지 않아 화면 정지와 acquisition 지연이 서로 전파되는 것을 줄인다.

| 계층 | 대표 code | 책임 | 실패 시 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI | MainWindow / plot widgets | 설정 입력, 상태 표시, 최신 snapshot 렌더링 | 명령 실패를 log/dialog로 표시 |
| Runtime | ApplicationController::RuntimeWorker | service 생성, START/STOP 순서, telemetry 합성 | rollback 또는 Error state |
| Acquisition | AcquisitionSession + adapter | EDFA/ATS/MCU 순서, DMA batch 계약 검증 | 장치 입력 중단 후 STOP |
| Processing | ProcessingService + SignalProcessor | bounded queue, FFT/peak/XYZ, snapshot 발행 | overflow/backend error가 STOP 요청 |
| Outputs | storage + UDP | raw/result 기록, replay, point packet 송신 | storage는 STOP, UDP는 정책별 drop/stop |

## 4.1 핵심 설계 원칙

- SystemConfig 하나가 장비·처리·저장·UDP·UI 설정의 공통 source of truth가 된다.

- RawFrameBatch 하나가 DMA completion 한 번의 전체 record를 소유하며, record는 payload view를 사용한다.

- 처리·저장·UDP는 bounded queue로 분리하고 overflow를 조용히 무시하지 않는다.

- UI는 모든 raw record를 받지 않고 immutable latest snapshot을 받아 느린 repaint가 acquisition을 막지 않게 한다.

- 실제 hardware, replay, simulator는 같은 interface 뒤에서 교체되어 처리 알고리즘을 공유한다.

# 5. START부터 STOP까지의 실행 순서

## 5.1 전역 START

- MainWindow가 control 값을 SystemConfig로 만들고 validation을 통과시킨 뒤 ApplicationController에 START를 요청한다.

- RuntimeWorker가 source adapter를 고르고 ProcessingService를 configure한다. 필요한 경우 storage와 UDP worker를 먼저 준비한다.

- AcquisitionSession::start()가 controlled EDFA를 설정·enable하고 warm-up을 기다린다.

- Digitizer를 먼저 arm하여 trigger를 받을 준비를 만든다.

- MCU가 enabled이면 마지막에 scan waveform을 시작해 trigger source를 활성화한다.

- ContinuousAcquisitionWorker가 DMA batch를 기다려 raw storage queue와 processing queue에 shared ownership으로 전달한다.

- Processing callback은 compact result를 processed storage와 UDP queue에 넘기고 snapshot store를 갱신한다.

## 5.2 정상 STOP과 emergency STOP

| 단계 | 정상 STOP | Emergency STOP |
| --- | --- | --- |
| 1. 입력 차단 | 새 DMA batch 수락 중지 | 즉시 수락 중지 |
| 2. Hardware | MCU trigger stop → digitizer abort/stop → EDFA off | MCU emergency stop → digitizer abort/stop → EDFA emergency off |
| 3. Acquisition worker | thread join 및 lease 정리 | 동일 |
| 4. Processing | 현재 runtime 구현은 queued batch를 discard하고 종료 | 긴급 discard |
| 5. UDP/Storage | UDP 종료 후 storage queue finalize | 가능한 범위에서 종료/finalize |
| 6. State | Ready 또는 Configured | Error |

왜 MCU를 먼저 멈추는가? MCU waveform이 digitizer trigger source이므로 STOP에서 marker/trigger를 먼저 제거해야 새 capture가 더 들어오지 않는다. 이 순서는 AcquisitionSession::stopDevices()의 주석과 구현에 명시되어 있다.

## 5.3 Thread와 queue

| 실행 주체 | 소유 code | 주요 작업 | 다른 계층과의 연결 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qt UI thread | MainWindow/widgets | 입력·paint·dialog | queued Qt signal/slot |
| Qt runtime QThread | RuntimeWorker | 명령 직렬화·service 생명주기·10 Hz status | ApplicationController bridge |
| Acquisition std::thread | ContinuousAcquisitionWorker | waitForBatch와 non-blocking enqueue | raw/processing bounded queue |
| Digitizer producer | FakeDigitizer only | strict simulated DMA completion | bounded DMA ring |
| Processing worker | ProcessingService | CPU batch 또는 CUDA submit/collect | snapshot/callback |
| Storage workers | AsyncStorageService | raw와 processed 독립 파일 쓰기 | 두 bounded queue |
| UDP worker | UdpSenderService | frame 조립과 socket send | UDP bounded queue |
| CUDA stream | CudaSignalPipeline | H2D → kernels/cuFFT → D2H 순서 | event로 input/result 완료 |
| MCU interrupt/main loop | STM32 firmware | TIM6 waveform tick / UART command parse | serial command와 physical trigger |

근거: src/apps/common/application_controller.cpp, src/core/acquisition_session.cpp, docs/gui_runtime_requirements.md

# 6. 데이터와 메모리 전달 과정

## 6.1 핵심 자료형

| 자료형 | 내용 | 소유권/수명 |
| --- | --- | --- |
| RawFrame | 한 full chirp period의 metadata와 sample view/owned buffer | 독립 copy 또는 batch 내부 record |
| RawFrameBatch | 한 DMA buffer completion의 모든 record와 contiguous payload | shared_ptr<const ...>로 processing/storage가 공유 |
| SampleBuffer | owned vector 또는 외부 memory view를 같은 API로 노출 | view일 때 별도 sample_owner가 실제 수명을 보장 |
| ProcessedFrame | FFT/peak/distance/velocity/XYZ/intensity와 revision/latency | immutable shared result |
| Snapshot | UI에 필요한 최신 waveform/FFT/scan/B-scan/point cloud | shared immutable latest value |

## 6.2 실제 ATS → GPU 경로

그림 2. 현재 구현에는 CPU 내부 view/lease 최적화와 명시적 GPU H2D copy가 함께 존재한다

- ATS board가 PCIe DMA로 AlazarAllocBufferU16()가 제공한 host buffer를 채운다.

- AlazarWaitAsyncBufferComplete()가 완료된 buffer를 반환하면 adapter는 payload 전체를 새 vector로 복사하지 않는다.

- SampleBuffer::setView()로 contiguous payload와 998개 같은 record view를 만들고 AlazarDmaLease를 sample_owner에 보관한다.

- raw storage와 processing이 같은 immutable RawFrameBatch를 공유한다. 마지막 consumer가 놓아야 lease destructor가 buffer index를 repost queue로 돌려보낸다.

- CUDA path는 external contiguous storage pointer를 source로 cudaMemcpyAsync(..., cudaMemcpyHostToDevice) 한 번을 enqueue한다.

- input-consumed event가 끝나면 원래 ATS batch reference를 release하여 전체 GPU 계산 완료 전에도 DMA buffer를 재게시할 수 있다.

- GPU가 전처리, cuFFT, peak, 거리/속도/XYZ를 계산하고 compact peak/measurement 및 선택 A-scan spectrum만 pinned result buffer로 D2H 복사한다.

## 6.3 Pinned memory는 어디에 있는가

| 위치 | 현재 구현 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| CUDA pipeline staging/results | cudaMallocHost() | host_input, position, peak, measurement, selected magnitude를 page-locked로 유지 |
| Simulator DMA ring | cudaHostRegister() 시도 | CUDA build에서 simulator vector를 등록해 async H2D에 적합하게 함 |
| Alazar SDK DMA buffer | AlazarAllocBufferU16() | ATS DMA용 host buffer이지만 이 code에는 별도 cudaHostRegister() 호출이 없음 |
| GPU workspace | cudaMalloc() | device_input/window/FFT/spectrum/peak/measurement를 steady-state 재사용 |

Pinned memory의 이점과 한계 Pinned(page-locked) memory는 OS가 page를 swap/re-map하지 못하게 고정해 device DMA와 cudaMemcpyAsync에 적합하다. 그러나 pinned memory 자체가 ‘복사 제거’를 뜻하지 않는다. 현재 code는 pinned staging을 사용해도 cudaMemcpyAsync H2D를 수행한다. mapped zero-copy라면 cudaHostAllocMapped/cudaHostRegisterMapped와 cudaHostGetDevicePointer 같은 별도 경로가 필요한데 검색 결과 현재 source에는 없다. [E1][E2]

## 6.4 RDMA·GPUDirect·Jetson 판정

| 기술 | 현재 여부 | 코드 근거/필요 조건 |
| --- | --- | --- |
| CPU 내부 payload zero-copy | 부분적으로 사용 | ATS DMA payload를 SampleBuffer view로 공유하고 lease로 수명 관리 |
| Pinned staging | 사용 | CUDA cudaMallocHost, simulator cudaHostRegister |
| GPU H2D copy | 존재 | cudaMemcpyAsync(...HostToDevice...) |
| CUDA mapped zero-copy | 미구현 | Mapped flag/device pointer API 없음 |
| GPUDirect RDMA/P2P | 미구현 | peer-memory/DMA-BUF/NV-P2P/third-party driver integration 없음 |
| Jetson shared DRAM 활용 | 현재 별도 최적화 없음 | Jetson도 이 source에서는 cudaMalloc device input과 H2D call을 사용 |

Jetson은 CPU와 GPU가 물리 DRAM을 공유하는 SoC이지만, 모든 host pointer가 자동으로 GPU kernel에서 최적 접근되는 것은 아니다. NVIDIA는 Tegra에서 pinned/zero-copy/unified memory의 선택을 access pattern과 coherence 특성에 맞추도록 설명한다. 또한 GPUDirect RDMA는 peer device driver와 PCIe topology, platform 지원이 함께 필요하므로 application code에서 memcpy 한 줄만 지워서 얻는 기능이 아니다. [E2][E3]

근거: src/drivers/alazar/alazar_digitizer.cpp, src/drivers/simulator/fake_digitizer.cpp, src/processing/cuda/cuda_signal_pipeline.cu

# 7. apps 폴더: UI와 runtime 연결

apps/는 사람이 보는 Qt 화면과 core service를 연결한다. windows/와 jetson/은 entry만 나뉘고 실제 화면은 apps/common/을 공유한다. 복잡한 장비 순서가 MainWindow에 섞이지 않도록 ApplicationController가 UI 명령을 runtime thread로 넘긴다.

| 파일 | 형식 | 주요 역할 | 연결/호출 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| apps/windows/main.cpp | C++ entry | Windows Qt 응용프로그램의 시작점이다. QApplication, 공통 테마, MainWindow를 만들고 이벤트 루프를 시작한다. | Windows 실행 파일 fmcw_lidar_windows |
| apps/jetson/main.cpp | C++ entry | Jetson/Linux Qt 응용프로그램의 시작점이다. 현재 Windows entry와 같은 공통 UI를 사용하고 platform label만 빌드 정의로 받는다. | Jetson 실행 파일 fmcw_lidar_jetson |
| apps/common/application_controller.h | Header | UI가 호출하는 명령 API와 Qt signal, RuntimeStatus, immutable snapshot pointer 형식을 선언한다. | MainWindow ↔ runtime thread 경계 |
| apps/common/application_controller.cpp | C++ | RuntimeWorker를 별도 QThread에 두고 adapter/session/processing/storage/UDP의 configure·connect·START·STOP 순서를 총괄한다. | 전체 런타임 조정자 |
| apps/common/main_window.h | Header | 페이지·버튼·설정 control·live plot 등 MainWindow가 소유하는 UI 객체와 helper 함수를 선언한다. | GUI 구조 선언 |
| apps/common/main_window.cpp | C++ | 다크 테마, 8개 설정/상태 페이지, global START/STOP, profile load/save, live snapshot 표시와 진단 값을 구현한다. | 운영자 화면 |
| apps/common/plot_widgets.h | Header | LinePlotWidget, HeatmapWidget, SegmentationPlotWidget과 plot metric 자료형을 선언한다. | 2D 시각화 API |
| apps/common/plot_widgets.cpp | C++ | QPainter 기반 파형·FFT·B-scan·segment overlay 렌더링과 downsampling/범위/paint latency 계측을 구현한다. | Time/FFT/B-scan 표시 |
| apps/common/point_cloud_widget.h | Header | QOpenGLWidget 기반 3D point cloud viewer, camera, 색상 모드, 저장 기능을 선언한다. | 3D 시각화 API |
| apps/common/point_cloud_widget.cpp | C++ | OpenGL 초기화·투영·점 렌더링·마우스 회전/이동/줌·현재 cloud 저장을 구현한다. | PointCloudSnapshot 소비 |

## 7.1 초보자가 특히 볼 연결

button/control event → MainWindow::connectUi() → ApplicationController::{apply,connect,start,stop,...} → queued invocation to RuntimeWorker slot → core services / adapters → statusChanged + snapshotReady signals → MainWindow::updateStatus() / plot widget

`Q_OBJECT`, signal, slot이란? Qt의 object communication 기능이다. sender가 signal을 emit하면 receiver slot이 호출된다. thread가 다르면 queued connection이 receiver thread의 event loop에서 나중에 실행되므로 UI thread가 장비 I/O를 직접 수행하지 않게 만들 수 있다. [E4]

# 8. core 폴더: 시스템의 공통 언어와 안전 규칙

core/는 특정 UI·OS·vendor SDK에 종속되지 않는 중심 계약이다. 새 기능을 읽을 때는 먼저 config_types.h, frame_types.h, device_interfaces.h를 이해해야 다른 폴더의 class와 함수 이름이 자연스럽게 연결된다.

| 파일 | 형식 | 주요 역할 | 연결/호출 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| core/acquisition_session.h | Header | Digitizer·EDFA·MCU를 하나의 측정 session으로 묶는 public API를 선언한다. | 장비 생명주기 경계 |
| core/acquisition_session.cpp | C++ | 설정 검증, 장비 connect/start/stop 순서, DMA batch 검증, config/scan/optical metadata stamping을 구현한다. | adapter 위의 공통 session |
| core/app_version.h | Header | 응용프로그램 버전 구조체와 조회 함수를 선언한다. | metadata/GUI |
| core/app_version.cpp | C++ | 현재 0.1.0 버전과 문자열 변환을 구현한다. | 저장 session descriptor |
| core/config_document.h | Header | 간단한 YAML scalar 문서를 flat path map으로 표현하는 parser/serializer API를 선언한다. | 설정 문서 저수준 표현 |
| core/config_document.cpp | C++ | 지원 범위의 YAML parsing, merge, YAML/flat JSON 출력을 구현한다. | profile layer 병합 |
| core/config_manager.h | Header | active/pending config, revision, runtime/restart 변경 결과를 선언한다. | 설정 상태 관리 |
| core/config_manager.cpp | C++ | 운전 상태에 따라 즉시 적용 또는 pending으로 분리하고 revision을 증가시킨다. | 설정 정책 실행 |
| core/config_policy.h | Header | 필드 표시 수준과 Runtime/Preview/RestartRequired 변경 정책을 선언한다. | UI/설정 정책 표 |
| core/config_policy.cpp | C++ | 각 설정 path의 presentation/change policy catalog와 문자열 변환을 구현한다. | ConfigManager와 UI |
| core/config_profile.h | Header | SystemConfig ↔ YAML/JSON, layer load/save codec를 선언한다. | 설정 파일 경계 |
| core/config_profile.cpp | C++ | schema v5 전체 필드를 encode/decode하고 default→platform→profile→calibration layer를 병합한다. | config/*.yaml |
| core/config_types.h | Header | digitizer, laser, EDFA, scan, processing, UDP, storage, UI, calibration, MCU 설정의 단일 자료모델을 정의한다. | 거의 모든 모듈의 공통 계약 |
| core/config_types.cpp | C++ | enum 문자열 변환, 파생 값 계산, ATS9371 qualification simulator 기본값을 구현한다. | UI 표시·codec·validation |
| core/config_validation.h | Header | 검증 severity/issue/result와 ConfigValidator API를 선언한다. | START 전 gate |
| core/config_validation.cpp | C++ | 샘플 길이, segment, FFT, board capability, queue, UDP, storage, MCU 등 교차 제약을 검증한다. | 잘못된 설정 차단 |
| core/continuous_acquisition_worker.h | Header | DMA batch를 반복 대기하고 consumer로 넘기는 전용 worker와 상태를 선언한다. | acquisition thread |
| core/continuous_acquisition_worker.cpp | C++ | critical-priority std::thread loop, timeout/STOP/error 처리, batch/record telemetry를 구현한다. | session → runtime queue |
| core/device_interfaces.h | Header | IDigitizer, IEdfaController, IMcuController, IUdpSender 추상 interface와 device status를 정의한다. | 실장/시뮬레이터 교체 지점 |
| core/digitizer_capabilities.h | Header | 지원 ATS board의 bit depth, rate, range, record alignment 능력 자료형/API를 선언한다. | Alazar 설정 검증 |
| core/digitizer_capabilities.cpp | C++ | 지원 board catalog와 sample rate/range/impedance/record length 조회를 구현한다. | UI capability 목록 |
| core/frame_types.h | Header | RawFrame, RawFrameBatch, SampleBuffer view/ownership, ProcessedFrame, PointXYZI와 metadata 계약을 정의한다. | 데이터 파이프라인의 중심 계약 |
| core/logging.h | Header | 로그 수준, entry, sink, bounded MemoryLog를 선언한다. | 진단 공통 타입 |
| core/logging.cpp | C++ | thread-safe 최근 로그 보관, timestamp/level formatting을 구현한다. | 테스트/상태 기록 |
| core/operation_controller.h | Header | operation state에 stop cause/context를 더한 제어 API를 선언한다. | 안전한 상태 전이 |
| core/operation_controller.cpp | C++ | START 검증 snapshot, recording/pause, queue overflow, device failure, STOP 완료 전이를 구현한다. | 상위 상태 정책 |
| core/raw_frame_batch_pool.h | Header | 재사용 가능한 RawFrameBatch pool API를 선언한다. | steady-state allocation 감소 |
| core/raw_frame_batch_pool.cpp | C++ | shared_ptr custom deleter로 batch를 cache에 반환하고 payload view/owner를 안전하게 초기화한다. | acquisition/replay/CUDA result |
| core/realtime_thread.h | Header | 현재 worker thread의 High/Critical 우선순위 helper를 선언한다. | 실시간 지연 완화 |
| core/realtime_thread.cpp | C++ | Windows와 Linux에서 가능한 범위의 thread priority 조정을 구현한다. | acquisition/processing worker |
| core/system_state.h | Header | Disconnected~Error operation state와 StateMachine API를 선언한다. | 전역 운전 상태 |
| core/system_state.cpp | C++ | 허용 state transition, canStart/canStop, fail/reset을 구현한다. | 명령 직렬화 |
| core/system_telemetry.h | Header | digitizer/EDFA/MCU 상태를 합친 AcquisitionTelemetrySnapshot을 정의한다. | runtime status 발행 |

## 8.1 core를 세 묶음으로 기억하기

| 묶음 | 파일 | 핵심 질문 |
| --- | --- | --- |
| 설정 | config_document/profile/types/policy/manager/validation | 어떤 값을 허용하고 언제 적용하는가? |
| 데이터 | frame_types, telemetry, capabilities | 한 DMA batch와 결과에 무엇이 들어가며 수명은 누가 보장하는가? |
| 운전 | state, operation_controller, acquisition_session/worker | START/STOP 순서와 오류 전이는 무엇인가? |
| 공통 기반 | logging, batch_pool, realtime_thread, app_version | 재사용·진단·우선순위·버전은 어떻게 관리하는가? |

Interface와 implementation IDigitizer 같은 interface는 ‘필요한 동작 목록’을 정의한다. AlazarDigitizer, ReplayDigitizer, FakeDigitizer는 같은 동작을 서로 다른 방식으로 구현한다. 이 구조 덕분에 processing은 실제 보드인지 replay인지 알 필요가 없다.

# 9. drivers 폴더: 외부 장비와의 경계

drivers/는 core interface를 실제 hardware API·serial protocol·파일 replay·simulator에 연결한다. vendor 특유의 error code나 handle은 가능한 한 driver 내부에 감추고, 위 계층에는 공통 status와 bool/error string으로 전달한다.

| 파일 | 형식 | 주요 역할 | 연결/호출 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| drivers/runtime_adapter_factory.h | Header | 선택한 AcquisitionSource에 맞는 digitizer/EDFA/MCU 묶음과 factory를 선언한다. | runtime source 교체 |
| drivers/runtime_adapter_factory.cpp | C++ | Alazar는 실제 serial 장치, replay/simulator는 fake optional 장치를 조합한다. | ApplicationController에서 호출 |
| drivers/alazar/alazar_digitizer.h | Header | ATS-SDK AutoDMA adapter의 IDigitizer 구현을 선언한다. | 실제 digitizer |
| drivers/alazar/alazar_digitizer.cpp | C++ | board configure, AutoDMA buffer allocate/post/wait/repost, native 12-bit payload view와 lease 수명 관리를 구현한다. | PCIe DMA → RawFrameBatch |
| drivers/alazar/alazar_sample_conversion.h | Header | Alazar left-aligned unsigned sample을 signed int16로 바꾸는 helper를 선언한다. | sample-format 호환 |
| drivers/alazar/alazar_sample_conversion.cpp | C++ | bits-per-sample에 따른 offset-binary 중심화 변환을 구현한다. | 검증/호환 처리 |
| drivers/serial/serial_transport.h | Header | 공통 serial 설정, ISerialTransport, platform transport를 선언한다. | Windows COM / Linux tty 추상화 |
| drivers/serial/serial_transport.cpp | C++ | Win32 HANDLE 또는 POSIX file descriptor로 open/purge/write/readExact/readLine을 구현한다. | MCU·EDFA 공통 I/O |
| drivers/mcu/mcu_protocol.h | Header | 100 kS/s/15,000 point waveform 규칙, command/ACK parser, waveform builder를 선언한다. | PC↔STM32 line protocol |
| drivers/mcu/mcu_protocol.cpp | C++ | legacy X/Y/M load·resample·marker 검증, raster 생성, CLR/DATA/LOAD_DONE/START/STOP codec를 구현한다. | waveform upload 준비 |
| drivers/mcu/mcu_serial_controller.h | Header | IMcuController의 serial 구현을 선언한다. | 실제 MCU adapter |
| drivers/mcu/mcu_serial_controller.cpp | C++ | retry/timeout/ACK count 검증과 waveform upload·scan start/stop·emergency stop을 구현한다. | serial transport + MCU protocol |
| drivers/edfa/edfa_protocol.h | Header | EDFA binary packet, reading, query/write, mode/power/activation codec를 선언한다. | EDFA wire protocol |
| drivers/edfa/edfa_protocol.cpp | C++ | packet framing/checksum/response parsing과 상태·출력 값 encode/decode를 구현한다. | controller와 장치 사이 |
| drivers/edfa/edfa_serial_controller.h | Header | IEdfaController의 serial 구현을 선언한다. | 실제 EDFA adapter |
| drivers/edfa/edfa_serial_controller.cpp | C++ | serial transaction, 상태 refresh, control mode/setpoint/output/alarm/emergency off를 구현한다. | 광출력 안전 제어 |
| drivers/replay/replay_digitizer.h | Header | 저장된 raw file을 IDigitizer처럼 제공하는 replay adapter를 선언한다. | 장비 없는 재현 |
| drivers/replay/replay_digitizer.cpp | C++ | RawReplayReader를 열고 원래 batch cadence/loop 정책으로 RawFrameBatch를 재구성한다. | storage → acquisition interface |
| drivers/simulator/fake_digitizer.h | Header | bounded DMA ring과 producer thread를 가진 신호 simulator를 선언한다. | 개발/성능 시험 source |
| drivers/simulator/fake_digitizer.cpp | C++ | UP/DOWN tone 생성, strict DMA cadence, overflow latch, CUDA host registration, leased contiguous batch를 구현한다. | 실제 AutoDMA 동작 모사 |
| drivers/simulator/fake_edfa.h | Header | EDFA 상태 전이를 메모리에서 흉내 내는 controller를 선언한다. | simulator/replay optional device |
| drivers/simulator/fake_edfa.cpp | C++ | configure/connect/setpoint/output/alarm/emergency 동작을 장비 없이 구현한다. | 테스트 대역 |
| drivers/simulator/fake_mcu.h | Header | MCU waveform/scan 상태를 흉내 내는 controller를 선언한다. | simulator/replay optional device |
| drivers/simulator/fake_mcu.cpp | C++ | waveform count, start/stop, emergency 상태 전이를 구현한다. | 테스트 대역 |

## 9.1 실제 hardware source 조합

| AcquisitionSource | Digitizer | EDFA | MCU | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alazar | AlazarDigitizer | EdfaSerialController | McuSerialController | 실장 측정 |
| Replay | ReplayDigitizer | FakeEdfaController | FakeMcuController | 저장본 재현 |
| Simulator | FakeDigitizer | FakeEdfaController | FakeMcuController | 장비 없는 개발/성능 시험 |

## 9.2 Alazar AutoDMA에서 주의할 점

- buffer 크기는 sample_point × records_per_buffer × 2 bytes이며 ATS API U32 한도를 확인한다.

- NPT/외부 start capture와 board capability에 따른 FIFO-only streaming flag를 사용한다.

- 완료된 buffer는 consumer가 lease를 놓을 때까지 repost하지 않는다. 너무 오래 잡으면 ring이 고갈된다.

- ATS native sample은 12-bit unsigned offset binary left-aligned 형식으로 유지하고 consumer가 공통 sample-format contract로 해석한다.

근거: src/drivers/runtime_adapter_factory.cpp, src/drivers/alazar/alazar_digitizer.cpp, docs/device_protocols.md

# 10. processing 폴더: raw sample을 거리·속도·점으로

processing/은 동일한 알고리즘을 CPU FFTW 또는 CUDA/cuFFT로 수행한다. CUDA full pipeline은 FFT만 GPU에서 하고 다시 CPU로 돌아오는 구조가 아니라, sample normalize·DC removal·window·FFT·peak·거리·속도·XYZ까지 batch 단위로 처리한다.

| 파일 | 형식 | 주요 역할 | 연결/호출 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| processing/fft_backend.h | Header | FFT plan과 CPU/GPU에 공통인 IFftBackend 계약을 정의한다. | backend 교체 지점 |
| processing/fft_backends.h | Header | FftwBackend, CudaFftBackend, factory를 선언한다. | SignalProcessor 생성 |
| processing/fft_backends.cpp | C++ | backend factory와 빌드에서 빠진 FFTW/CUDA의 actionable stub를 제공한다. | 항상 컴파일 |
| processing/cpu/fftw_backend.cpp | C++ | single-precision FFTW R2C plan/buffer 재사용과 batched 실행을 구현한다. | Windows CPU 경로 |
| processing/cuda/cuda_fft_backend.cu | CUDA C++ | FFT-only CUDA fallback의 device buffer, stream, cuFFT R2C H2D/D2H를 구현한다. | 공통 FFT interface 구현 |
| processing/cuda/cuda_module_policy.h | Header | 첫 CUDA call 전에 module loading을 EAGER로 설정한다. | 초기 JIT 지연 완화 |
| processing/cuda/cuda_signal_pipeline.h | Header | 전체 batch GPU pipeline의 configure/submit/collect와 in-flight API를 선언한다. | production CUDA 경로 |
| processing/cuda/cuda_signal_pipeline.cu | CUDA C++ | pinned/device workspace, H2D, DC/window/FFT/peak/distance/XYZ kernel, compact D2H, event 기반 DMA lease release를 구현한다. | Jetson/Windows GPU 처리 |
| processing/cuda/cuda_signal_pipeline_stub.cpp | C++ | CUDA가 없는 빌드에서 동일 API를 유지하며 명확한 unavailable error를 반환한다. | 조건부 대체 소스 |
| processing/signal_processor.h | Header | 단일 frame/batch 처리와 async CUDA submit/collect를 감싼 고수준 processor를 선언한다. | 알고리즘 진입점 |
| processing/signal_processor.cpp | C++ | segment/window, CPU FFTW path, peak/distance/velocity/XYZ와 CUDA full pipeline 선택을 구현한다. | raw → processed 변환 |
| processing/processing_service.h | Header | bounded queue, worker, stop mode, latency breakdown, callback, snapshot API를 선언한다. | 비동기 처리 서비스 |
| processing/processing_service.cpp | C++ | batch queue worker, CUDA in-flight control, runtime config boundary, overflow-to-STOP, latency percentile/telemetry를 구현한다. | acquisition과 연산 분리 |
| processing/processing_snapshots.h | Header | Waveform/FFT/ScanLine/BScan/PointCloud snapshot과 store를 선언한다. | processing → UI 계약 |
| processing/processing_snapshots.cpp | C++ | 선택 A-scan snapshot, scan line/B-scan/raster 누적, immutable latest-value 발행을 구현한다. | UI copy/backpressure 완화 |

## 10.1 신호처리 순서

- full-period record와 UP/DOWN segment 범위가 config 계약과 맞는지 확인한다.

- 12-bit left-aligned 또는 signed int16 sample을 [-1, 1) float로 해석한다.

- 선택적으로 segment 평균을 제거하고 Hann/Hamming/Blackman/Rectangular window를 곱한다.

- segment_fft_length까지 zero padding하고 UP/DOWN R2C FFT를 실행한다.

- window coherent sum을 보정한 one-sided dBFS magnitude를 구한다.

- 검색 bin 범위에서 threshold를 넘는 최대 peak를 UP/DOWN 독립적으로 찾는다.

- 두 peak frequency로 distance/velocity를 계산하고 calibration 및 scan angle을 적용해 XYZIV point를 만든다.

- 전체 record 결과는 scan/B-scan/point cloud에 누적하고 선택 A-scan만 full waveform/spectrum snapshot을 유지한다.

bin_frequency = sample_rate / fft_length f_up, f_down = peak_bin × bin_frequency distance = c × (f_up + f_down) / (8 × bandwidth × sweep_rate) velocity = wavelength × (f_up - f_down) / 4 x = R cos(y_angle) sin(x_angle) y = R cos(y_angle) cos(x_angle) z = -R sin(y_angle)

## 10.2 FFT-only backend와 full CUDA pipeline의 차이

| 경로 | 사용 파일 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| CPU | signal_processor.cpp + cpu/fftw_backend.cpp | CPU에서 전처리/FFT/peak/geometry. FFTW plan 재사용과 batch chunk 사용. |
| CUDA FFT interface | cuda_fft_backend.cu | 공통 IFftBackend를 만족하는 FFT-only 구현. H2D/FFT/D2H를 수행. |
| Production CUDA batch | cuda_signal_pipeline.cu | 전체 batch를 GPU에 한 번 올리고 compact result만 내린다. async event로 ATS lease를 일찍 반환. |

cuFFT plan과 CUDA stream FFT plan은 transform 크기와 batch 구조를 미리 준비한 실행 계획이다. 매 batch마다 새로 만들지 않고 재사용한다. cufftSetStream()으로 non-blocking CUDA stream에 연결해 H2D, kernel, FFT, D2H의 순서를 같은 stream에서 유지한다. [E5]

근거: src/processing/**, docs/processing_storage.md

# 11. storage 폴더: 비동기 기록과 replay

저장은 acquisition thread에서 직접 파일을 쓰지 않는다. AsyncStorageService가 raw와 processed를 서로 다른 bounded queue/worker로 분리하여 느린 disk I/O가 processing까지 곧바로 막지 않게 한다. 다만 queue가 넘치거나 writer가 실패하면 정책상 acquisition STOP 원인이 된다.

| 파일 | 형식 | 주요 역할 | 연결/호출 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| storage/writer_interfaces.h | Header | writer/session/stream option, status, raw/processed writer와 storage service interface를 정의한다. | 저장 계층 계약 |
| storage/async_storage_service.h | Header | raw/processed 독립 worker queue를 가진 IStorageService 구현을 선언한다. | 비동기 저장 facade |
| storage/async_storage_service.cpp | C++ | bounded raw/result queue, 두 writer thread, overflow/failure stop, queue telemetry를 구현한다. | runtime → disk 분리 |
| storage/binary_storage.h | Header | raw/processed binary writer와 RawReplayReader를 선언한다. | 파일 format API |
| storage/binary_storage.cpp | C++ | raw v1/v2 block codec, split/preallocate/truncate, JSON sidecar, processed codec, replay 검증/복원을 구현한다. | 실제 disk format |

## 11.1 생성되는 파일

| 파일 | 내용 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| <stem>.raw.0000.bin ... | raw v2 block metadata + contiguous native sample payload | 완전한 DMA block 사이에서만 split |
| <stem>.raw.json | session/config/stream descriptor/parts/completion | 재현과 audit용 sidecar |
| <stem>.processed.bin | peak, FFT magnitude, distance/velocity, XYZIV, latency/revision | 처리 결과 stream |
| <stem>.processed.json | processed session metadata | 완료/STOP reason 기록 |

## 11.2 Replay

RawReplayReader는 raw header/metadata/payload를 검증하고 numbered part를 이어 읽는다. ReplayDigitizer가 이를 IDigitizer 형태로 제공하므로 실제 측정과 동일한 SignalProcessor/ProcessingService를 다시 사용한다. 별도 replay 전용 FFT 알고리즘을 만들지 않는 것이 parity 유지의 핵심이다.

근거: src/storage/**, src/drivers/replay/**, docs/data_contract.md, docs/processing_storage.md

# 12. network 폴더: UDP point-frame 송신

network/는 완성된 raster의 PointXYZI를 versioned little-endian packet으로 나누고 별도 worker에서 전송한다. socket send가 acquisition/processing/UI thread를 직접 막지 않는다.

| 파일 | 형식 | 주요 역할 | 연결/호출 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| network/udp_point_protocol.h | Header | versioned point-frame/packet 자료형, payload 크기와 codec API를 선언한다. | wire format 계약 |
| network/udp_point_protocol.cpp | C++ | little-endian FMCW header와 XYZIV point를 여러 UDP datagram으로 encode/decode한다. | packet codec |
| network/udp_sender_service.h | Header | bounded async UDP sender와 상태를 선언한다. | network service API |
| network/udp_sender_service.cpp | C++ | raster frame 조립, backpressure 정책, socket send worker, FPS/drop/error telemetry를 구현한다. | processing → 외부 수신기 |

## 12.1 packet과 backpressure

| 항목 | 현재 규칙 |
| --- | --- |
| Header | 40 bytes, magic/version/frame/timestamp/config revision/segment index-count |
| Point stride | 20 bytes: x, y, z, intensity, velocity float |
| Payload limit | UDP 최대 65,507 bytes; packet_point_count는 1..3273 |
| Queue policy | LatestFrame / PreserveFrames / StopSending |
| Telemetry | frames/packets/bytes, dropped frame, send error, queue, send FPS |

근거: src/network/**, docs/data_contract.md, docs/configuration.md

# 13. firmware/mcu 폴더: STM32가 MEMS waveform을 재생하는 방식

이 폴더는 desktop application과 같은 process가 아니다. STM32H750에서 독립 실행되는 C firmware이며, PC/Jetson의 McuSerialController가 UART line command로 제어한다. Drivers/ 아래 CMSIS/HAL은 vendor code이고 프로젝트 고유 동작은 주로 Core/Inc와 Core/Src에 있다.

| 파일 | 형식 | 주요 역할 | 연결/호출 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| FMCW_LiDAR_MCU.ioc | CubeMX config | STM32H750 pin/clock/peripheral 설정의 생성 원본이다. | CubeMX에서 수정 |
| STM32H750VBTX_FLASH.ld / _RAM.ld | Linker scripts | firmware code/data/stack/heap을 Flash 또는 RAM 주소에 배치한다. | STM32 linker |
| Core/Inc/main.h + Core/Src/main.c | C header/C | clock, GPIO, SPI1, TIM2/TIM6, UART4 초기화와 main loop/ISR callback/Error_Handler를 소유한다. | firmware entry |
| Core/Inc/ad5664.h + Core/Src/ad5664.c | C header/C | AD5664 DAC 24-bit command word와 A/B/C/D update word를 만든다. | DAC codec |
| Core/Inc/spi24_tx.h + Core/Src/spi24_tx.c | C header/C | STM32 SPI register로 24-bit DAC word와 배열을 전송하고 chip select를 제어한다. | DAC transport |
| Core/Inc/mirrorcle_drv.h + Core/Src/mirrorcle_drv.c | C header/C | Mirrorcle reset/reference/bias/output-enable와 DAC 시험 sequence를 구현한다. | MEMS 출력 안전 계층 |
| Core/Inc/frame_player.h + Core/Src/frame_player.c | C header/C | 최대 15,000 point waveform buffer, player state, TIM6 tick당 DAC/marker 재생을 구현한다. | 100 kS/s waveform engine |
| Core/Inc/uart_cmd.h + Core/Src/uart_cmd.c | C header/C | UART ring buffer, CLR/DATA/LOAD_DONE/START/STOP parser, ACK/ERR 송신을 구현한다. | PC/Jetson command endpoint |
| Core/Inc/stm32h7xx_it.h + Core/Src/stm32h7xx_it.c | Generated C | 예외와 TIM/UART interrupt handler를 HAL로 전달한다. | CubeMX 관리 영역 |
| Core/Src/stm32h7xx_hal_msp.c | Generated C | GPIO alternate function, NVIC, peripheral low-level 초기화를 담당한다. | CubeMX 관리 영역 |
| Core/Src/system_stm32h7xx.c | Generated C | 부팅 시 core clock 및 SystemCoreClock 갱신을 제공한다. | CMSIS system layer |
| Core/Src/syscalls.c + sysmem.c | Runtime glue | newlib의 파일/heap system call stub와 _sbrk 메모리 할당 경계를 제공한다. | C runtime 연결 |
| Core/Startup/startup_stm32h750vbtx.s | Assembly | vector table, reset handler, 초기 data/BSS 설정을 제공한다. | MCU 부팅 최초 코드 |
| Drivers/CMSIS/** | Vendor | ARM core 및 STM32H750 register/device 정의이다. | 직접 수정하지 않음 |
| Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/** | Vendor | GPIO/SPI/TIM/UART/DMA 등 ST HAL/LL 구현이다. | 직접 수정하지 않음 |
| Debug/**, Release/** | Generated output | ELF/MAP/LIST/object/makefile 등 CubeIDE 빌드 산출물이다. | 문서/소스가 아니며 재생성 대상 |

## 13.1 MCU의 부팅·START·STOP

| 상태 | 동작 |
| --- | --- |
| 부팅 | Enable Low → TIM2 PWM → DAC reset/reference/bias → UART receive start |
| Waveform upload | CLR → DATA,a,b,c,d,m 반복 → LOAD_DONE → ACK count 확인 |
| START | DAC bias 준비 → marker Low → TIM6 phase reset → Enable High → 100 kHz tick 시작 |
| 각 TIM6 tick | frame buffer의 4개 DAC word를 SPI로 보내고 M_Btrig marker를 갱신 |
| STOP/error | TIM6 stop → Enable/marker Low → bias 복귀 → ACK 또는 fatal halt |

Generated/vendor code를 어떻게 다룰까? main.c의 USER CODE 영역과 프로젝트 고유 ad5664/frame_player/mirrorcle/spi24/uart_cmd는 의도적으로 수정할 code다. CMSIS/HAL과 대부분의 CubeMX-generated 영역은 .ioc를 source of truth로 삼고 직접 대규모 수정하지 않는 편이 안전하다. [E8]

근거: src/firmware/mcu/FMCW_LiDAR_MCU/README.md, Core/Inc, Core/Src

# 14. src 밖에서 함께 봐야 하는 코드·문서

| 폴더/파일 | 역할 | src와의 연결 |
| --- | --- | --- |
| config/ | default/platform/profile/calibration/waveform | ConfigProfileCodec와 MainWindow가 읽고 저장 |
| tests/ | core/config/driver/pipeline/network/storage/realtime contract test | fmcw_core를 link하여 regression 검증 |
| deploy/jetson/ | dependency check, source export, build/package/run | Jetson CUDA-only 배포 경로 |
| docs/ | 요구사항, data contract, protocol, UI/thread, phase 상태 | 코드 의도와 acceptance 기준 |
| legacy/ | 원본 비교 기준 | active CMake/include/runtime에서 호출하면 안 됨 |
| data/ / outputs/ | 입력·저장·diagnostics 산출물 | storage/replay와 GUI capture |

## 14.1 tests 파일의 빠른 지도

| Test source | 검증 범위 |
| --- | --- |
| core_contract_test.cpp | frame/state/기본 core 계약 |
| config_system_test.cpp | profile parsing/layer/validation/change policy |
| acquisition_driver_test.cpp | simulator/adapter/session/MCU/EDFA 동작 |
| phase4_pipeline_test.cpp | FFT/peak/distance/저장/replay parity |
| phase6_network_test.cpp | UDP codec/sender와 snapshot/3D 관련 계약 |
| phase7_*performance*.cpp | CPU/CUDA/storage 성능 및 fixed workload |
| phase7_realtime_qualification_test.cpp | 200 Hz strict DMA-to-result acceptance |
| phase7_storage_test.cpp | raw v2 block, split, replay, queue/failure |

# 15. 초보자 권장 학습 순서

처음부터 가장 큰 main_window.cpp나 CUDA kernel을 읽으면 전체 흐름을 놓치기 쉽다. 아래 순서는 ‘자료형 → build → orchestration → 각 구현’ 순으로 난이도를 올린다.

| 단계 | 먼저 읽을 파일 | 이해 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1 | README.md + src/CMakeLists.txt | 프로젝트 목표와 실제 build target |
| 2 | core/config_types.h | 사용자가 조절하는 모든 값 |
| 3 | core/frame_types.h | raw batch, processed result, memory ownership |
| 4 | core/device_interfaces.h | hardware/simulator 교체 구조 |
| 5 | apps/common/application_controller.cpp | START/STOP와 service 연결 |
| 6 | core/acquisition_session.cpp | 장비 안전 순서와 metadata stamping |
| 7 | drivers/runtime_adapter_factory.cpp | source 선택별 실제 class |
| 8 | processing/processing_service.cpp + signal_processor.cpp | queue와 알고리즘 진입 |
| 9 | storage/async_storage_service.cpp + network/udp_sender_service.cpp | 느린 output 분리 |
| 10 | alazar_digitizer.cpp / cuda_signal_pipeline.cu | DMA lease, pinned memory, GPU event |
| 11 | MainWindow와 widget | 운영자 UX와 snapshot rendering |
| 12 | firmware custom files | UART command가 physical DAC/trigger로 변환되는 과정 |

## 15.1 디버깅 시 역추적 순서

- UI의 RuntimeStatus와 log에서 stop_reason, queue size, drop/error counter를 먼저 본다.

- ApplicationController의 stopRuntime/fail 경로에서 어떤 service가 STOP을 요청했는지 확인한다.

- ProcessingServiceStatus, StorageStatus, UdpSenderStatus, AcquisitionTelemetry를 분리해 본다.

- data corruption이면 RawFrameBatch metadata와 SampleFormat을 확인한 뒤 adapter와 writer/processor를 비교한다.

- hardware 문제면 driver protocol과 firmware ACK/interrupt/Enable/marker 순서를 함께 확인한다.

# 16. 현행 구현의 상태와 주의점

| 항목 | 현재 판단 | 주의 |
| --- | --- | --- |
| Windows simulator/CPU·CUDA | build/test/qualification 코드가 존재하고 phase 문서에 실행 evidence가 기록됨 | strict 5 ms maximum gate의 rare tail은 별도 acceptance 대상 |
| ATS9371 hardware | 실제 adapter와 short-run evidence가 문서화됨 | 10분 DMA/locked-page/handle/overflow acceptance는 target 환경에서 계속 확인 |
| Storage | raw v2 block, independent workers, replay/test 구현 | target NVMe sustained acceptance 필요 |
| Jetson | source export/build/package와 CUDA-only 정책 구현 | exact JetPack/kernel/ATS arm64 driver/thermal test 필요 |
| MCU | UART protocol과 active CubeIDE firmware 구현 | point rate·998 point/line·15,000 point limit의 system timing 결정 필요 |
| RDMA/GPUDirect | 미구현 | ATS vendor/driver와 Jetson PCIe topology가 지원해야 별도 설계 가능 |
| Mapped zero-copy | 미구현 | 단순 pinned 전환과 다르며 access pattern benchmark가 필요 |

문서의 판정 기준 ‘구현됨’은 source와 CMake 연결을 확인한 항목이고, ‘검증됨’은 repository의 test/phase 문서에 evidence가 있는 항목이다. 실제 장비·Jetson·NVMe 장시간 acceptance가 남은 부분은 구현 완료와 별개로 구분해 적었다.

근거: docs/phase_status.md, docs/phase7_execution_plan.md, docs/hardware_acceptance.md

# 부록 A. 폴더 책임 한눈에 보기

| 폴더 | 입력 | 출력 | 한 문장 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| apps | operator input + snapshots | runtime command + rendered UI | 사람과 system 사이 |
| core | config + adapter status | 공통 계약 + session/state | vendor와 무관한 규칙 |
| drivers | core interface + 외부 API/protocol | RawFrameBatch/device status | 실장·가상 장치 adapter |
| processing | immutable raw batch | ProcessedFrame + snapshots | 신호를 거리/속도/점으로 |
| storage | raw/result shared pointer | binary + JSON + replay | disk I/O와 acquisition 분리 |
| network | processed point | versioned UDP datagram | 외부 시스템 송신 |
| firmware | UART waveform command | DAC/marker/Enable physical output | STM32 real-time scan 재생 |

# 부록 B. 초보자 용어집

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| Adapter | vendor API나 protocol을 공통 interface에 맞춰 감싸는 class. |
| API | 다른 코드가 호출할 수 있도록 공개된 함수·자료형의 규칙. |
| AutoDMA | digitizer가 여러 host buffer를 순환하며 data를 DMA로 채우는 ATS acquisition 방식. |
| Backpressure | 생산 속도가 소비 속도보다 빠를 때 queue/drop/stop으로 압력을 처리하는 정책. |
| B-scan | 여러 A-scan을 공간 방향으로 모아 만든 2D 거리/깊이 단면. |
| Bounded queue | 최대 길이가 정해진 queue. 무한 memory 증가를 막고 overflow 정책을 강제한다. |
| CMake target | 함께 컴파일·link되어 하나의 library/executable이 되는 논리 단위. |
| CUDA kernel | GPU thread들이 병렬로 실행하는 __global__ 함수. |
| cuFFT | NVIDIA GPU용 FFT library. |
| DMA | CPU가 byte를 하나씩 복사하지 않고 device가 memory로 직접 전송하는 방식. |
| D2H / H2D | Device-to-Host / Host-to-Device memory copy. |
| FFTW | CPU에서 FFT를 수행하는 library. 이 프로젝트는 single-precision fftwf를 사용한다. |
| Immutable | 발행 후 consumer가 내용을 수정하지 않는 객체. thread 간 공유가 단순해진다. |
| Lease | resource를 사용하는 동안 반환/repost를 늦추는 수명 토큰. |
| Metadata | sample 자체가 아니라 frame id, timestamp, config revision, scan position 같은 설명 정보. |
| Pinned memory | OS paging 대상에서 고정한 host memory. DMA/async transfer에 유리하지만 copy 제거와 동일하지 않다. |
| PImpl | header에는 struct Impl pointer만 두고 구현 상세를 .cpp/.cu에 숨기는 기법. |
| Qt signal/slot | 객체 사이 event/message 전달 방식. thread가 다르면 queued execution에 사용할 수 있다. |
| RDMA / GPUDirect RDMA | peer device가 GPU memory와 직접 data를 교환하도록 driver·PCIe mapping을 구성하는 기술. |
| Replay | 저장된 raw data를 실제 digitizer와 같은 interface로 다시 공급하는 기능. |
| R2C FFT | real-valued input을 complex spectrum으로 변환하는 FFT. |
| Snapshot | UI가 안전하게 읽도록 만든 특정 시점의 immutable 요약/표시 data. |
| Static library | 여러 object file을 묶어 executable link 때 포함하는 library. |
| Telemetry | frame count, queue, latency, error 같은 운전 상태 계측값. |
| Zero-copy | 중간 payload 복사를 없애 같은 memory를 view/mapping으로 공유하는 설계. 적용 범위를 명확히 해야 한다. |

# 참고문헌

## 내부 repository 자료

[I1] Project overview. README.md

[I2] Top-level build policy. CMakeLists.txt

[I3] Active source and conditional backend selection. src/CMakeLists.txt

[I4] Folder placement rules. docs/folder_structure.md

[I5] Raw/processed data contract. docs/data_contract.md

[I6] Processing, storage and memory-path contract. docs/processing_storage.md

[I7] Device protocol contract. docs/device_protocols.md

[I8] Qt runtime/thread contract. docs/gui_runtime_requirements.md; docs/qt_ui_mvp.md

[I9] Configuration schema and policy. docs/configuration.md

[I10] Implementation and acceptance status. docs/phase_status.md; docs/phase7_execution_plan.md

[I11] Hardware acceptance procedure. docs/hardware_acceptance.md

[I12] MCU firmware behavior. src/firmware/mcu/FMCW_LiDAR_MCU/README.md

## 외부 공식 자료

[E1] NVIDIA CUDA C++ Programming Guide — Page-Locked and Mapped Host Memory. CUDA Programming Guide

[E2] NVIDIA CUDA for Tegra Application Note. CUDA for Tegra PDF

[E3] NVIDIA GPUDirect RDMA Documentation. GPUDirect RDMA

[E4] Qt 6 — Threads and QObjects / queued connections. Qt documentation

[E5] NVIDIA cuFFT Documentation. cuFFT documentation

[E6] CMake Buildsystem Manual. CMake documentation

[E7] FFTW 3 — Advanced Real-data DFTs. FFTW documentation

[E8] STM32CubeH7 HAL/LL Drivers User Manual (UM2217). STMicroelectronics PDF

[E9] AlazarTech ATS-SDK — API Reference. ATS-SDK User Guide

문서 유지보수 제안 폴더나 source가 추가되면 먼저 src/CMakeLists.txt의 실제 target 포함 여부를 확인하고, 이 보고서의 해당 folder 표와 build 조건 표를 함께 갱신한다. CUDA memory path를 변경하면 cudaHost*, cudaMemcpy*, peer-memory/GPUDirect 관련 API와 target hardware acceptance 결과를 별도 절로 기록한다.

Use footnotes for definitions, assumptions, or terms that need precision without interrupting the main narrative.