SOURCE REFERENCE 03

신호처리 및 객체 검출 참조서

CPU/GPU FFT 공통 파이프라인, peak 보간, 거리·속도·XYZIV, CenterPoint 입력과 검출

| 프로젝트 | FMCW LiDAR v0.2.0 |
| --- | --- |
| 기준 소스 | 현재 worktree의 active build source |
| 문서 기준일 | 2026-08-31 |
| 문서 목적 | 함수 입출력·연산·호출 관계·출력/부작용 추적 |

# 문서 사용 범위

포함: CMake active source, 공용 header, Windows/Jetson 앱, MCU custom/generated Core, ROS package, 배포·도구·테스트 코드.

제외: STM32 HAL/CMSIS vendor 함수 본문, legacy/OpenCV/SDK vendor code, build·package 산출물. 이들은 연결 경계와 의존성만 기록한다.

읽는 법: 각 함수 항목은 선언 위치, 입력, 내부 연산, 호출/호출자, 반환·상태 변경, 오류·동시성 특성을 순서대로 보여준다.

정확성 기준 ¦ 호출 관계는 정적 이름 해석 결과이며 function pointer, Qt signal/slot, template·macro dispatch는 파일 설명과 특성 항목으로 보완한다.

# 수록 소스

src/detection

- centerpoint_cuda_compat.h  0 functions | 5 lines

- centerpoint_detector.cpp  8 functions | 224 lines

- centerpoint_detector_stub.cpp  2 functions | 13 lines

- centerpoint_input_builder.cpp  4 functions | 87 lines

- centerpoint_input_builder.h  4 functions | 52 lines

- detection_types.h  1 functions | 69 lines

- object_detection_policy.cpp  1 functions | 24 lines

- object_detection_policy.h  1 functions | 19 lines

- object_detection_service.cpp  10 functions | 170 lines

- object_detection_service.h  10 functions | 51 lines

- object_detector.cpp  3 functions | 76 lines

- object_detector.h  11 functions | 44 lines

- point_cloud_file_loader.cpp  9 functions | 357 lines

- point_cloud_file_loader.h  1 functions | 25 lines

src/processing/cpu

- fftw_backend.cpp  10 functions | 198 lines

src/processing/cuda

- cuda_fft_backend.cu  10 functions | 161 lines

- cuda_module_policy.h  1 functions | 18 lines

- cuda_signal_pipeline.cu  26 functions | 995 lines

- cuda_signal_pipeline.h  13 functions | 54 lines

- cuda_signal_pipeline_stub.cpp  10 functions | 68 lines

src/processing

- fft_backend.h  5 functions | 25 lines

- fft_backends.cpp  13 functions | 66 lines

- fft_backends.h  19 functions | 51 lines

- point_cloud_postprocessor.cpp  15 functions | 273 lines

- point_cloud_postprocessor.h  9 functions | 58 lines

- processing_service.cpp  35 functions | 798 lines

- processing_service.h  19 functions | 114 lines

- processing_snapshots.cpp  12 functions | 237 lines

- processing_snapshots.h  12 functions | 123 lines

- signal_processor.cpp  31 functions | 648 lines

- signal_processor.h  17 functions | 48 lines

## src/detection/centerpoint_cuda_compat.h

| 주요 역할 | point-cloud 객체 검출 정책, 입력 변환, backend 또는 service 파일이다. `centerpoint_cuda_compat`의 공개 타입·함수 계약을 선언한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 5 lines ¦ 0 function definitions |
| 공개 타입 | 별도 class/struct/enum 선언 없음 또는 다른 header에 선언 |
| 직접 의존 | cfloat |

함수 정의 없음 | 데이터 타입·상수·빌드 단계·설정 계약을 선언하는 파일로, 실제 실행 함수는 연결된 구현 파일 또는 도구 런타임에 있다.

## src/detection/centerpoint_detector.cpp

| 주요 역할 | 외부 CUDA/cuDNN CenterPoint runtime을 초기화하고 packed point에서 3D box를 추론한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 224 lines ¦ 8 function definitions |
| 공개 타입 | class CenterPointObjectDetector |
| 직접 의존 | detection/object_detector.h, centerpoint/gpu_center_head.hpp, centerpoint/gpu_postprocess.hpp, centerpoint/gpu_preprocess.hpp, centerpoint/gpu_rpn.hpp, centerpoint/head_weights.hpp, centerpoint/pfn_weights.hpp, centerpoint/rpn_weights.hpp, algorithm, chrono, cmath, limits, memory, stdexcept, utility |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| matchesValidatedValues [정의] template <std::size_t Size> bool matchesValidatedValues(const std::array<float, Size>& actual, const std::array<float, Size>& expected) L24 | 입력 ¦ actual:입력, expected:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 abs이다. 갱신 대상은 index 등이다. 연결: abs. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| objectClassFromLabel [정의] ObjectClass objectClassFromLabel(int label) L35 | 입력 ¦ label:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ ObjectClass |
| backendName [정의] const char* backendName() const override L50 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ const char* |
| initialize [정의] bool initialize(const ObjectDetectorConfig& config, std::string& error) override L54 | 입력 ¦ config:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 reset, reset, reset, reset, validateObjectDetectorConfig, matchesValidatedValues, load_pfn_weights, load_rpn_weights이다. 갱신 대상은 ready_, error, feature, pfn_weights, rpn_weights 등이다. 연결: reset, reset, reset, reset, validateObjectDetectorConfig. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| ready [정의] bool ready() const override L123 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 입력 byte/text/stream을 경계 검사하면서 내부 타입으로 해석한다. 잘못된 길이·형식은 정상 데이터로 통과시키지 않는다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| detect [정의] DetectionSnapshot detect(const CenterPointInput& input) override L127 | 입력 ¦ input:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 pointCount, size, max, now, enqueue, data, enqueue, device_bev이다. 갱신 대상은 snapshot.last_frame_id, snapshot.scan_frame_index, snapshot.processing_config_revision, snapshot.input_points, snapshot.accepted_points 등이다. 연결: pointCount, size, max, now, enqueue. 출력 ¦ DetectionSnapshot |
| centerPointBackendCompiled [정의] bool centerPointBackendCompiled() L214 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| createCenterPointObjectDetector [정의] std::unique_ptr<ObjectDetector> createCenterPointObjectDetector() L218 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::unique_ptr<ObjectDetector> |

### 주요 함수 상세 흐름

### 1. initialize [정의]

src/detection/centerpoint_detector.cpp:54

bool initialize(const ObjectDetectorConfig& config, std::string& error) override

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| config | const ObjectDetectorConfig& config | 입력 | 현재 적용할/참조할 SystemConfig 또는 하위 설정 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `reset`, `reset`, `reset`, `reset`, `validateObjectDetectorConfig`, `matchesValidatedValues`, `load_pfn_weights`, `load_rpn_weights`이다. 갱신 대상은 `ready_`, `error`, `feature`, `pfn_weights`, `rpn_weights` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `postprocess_.reset`, `head_.reset`, `rpn_.reset`, `preprocess_.reset`, `validateObjectDetectorConfig`, `matchesValidatedValues`, `centerpoint::load_pfn_weights`, `centerpoint::load_rpn_weights`, `centerpoint::load_head_weights`, `std::move`, `error.clear`, `exception.what` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `ready_`, `error`, `feature`, `pfn_weights`, `rpn_weights`, `head_weights`, `preprocess_config.voxel_size`, `preprocess_config.point_cloud_range`, `preprocess_config.feature_dimension`, `postprocess_config.score_threshold`, `postprocess_config.class_score_thresholds`, `postprocess_config.use_class_score_thresholds` |
| 특성 | CUDA/cuFFT, 명시적 오류 경로 |

### 2. detect [정의]

src/detection/centerpoint_detector.cpp:127

DetectionSnapshot detect(const CenterPointInput& input) override

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | const CenterPointInput& input | 입력 | `input`에 전달되는 입력 값 |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `pointCount`, `size`, `max`, `now`, `enqueue`, `data`, `enqueue`, `device_bev`이다. 갱신 대상은 `snapshot.last_frame_id`, `snapshot.scan_frame_index`, `snapshot.processing_config_revision`, `snapshot.input_points`, `snapshot.accepted_points` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `input.pointCount`, `input.features.size`, `max`, `std::chrono::steady_clock::now`, `preprocess_.enqueue`, `input.features.data`, `rpn_.enqueue`, `preprocess_.device_bev`, `head_.enqueue`, `rpn_.device_output`, `postprocess_.enqueue`, `head_.device_maps` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | `DetectionSnapshot` 값을 반환한다. 값의 의미는 함수명과 호출자의 후속 사용 조건을 따른다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `snapshot.last_frame_id`, `snapshot.scan_frame_index`, `snapshot.processing_config_revision`, `snapshot.input_points`, `snapshot.accepted_points`, `snapshot.source_frame_complete`, `snapshot.backend_ready`, `snapshot.status`, `wall_start`, `postprocess_stats`, `head_stats`, `rpn_stats` |
| 특성 | 반복 처리 |

## src/detection/centerpoint_detector_stub.cpp

| 주요 역할 | CenterPoint 미포함 빌드에서 명시적 unavailable 상태를 제공한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 13 lines ¦ 2 function definitions |
| 공개 타입 | 별도 class/struct/enum 선언 없음 또는 다른 header에 선언 |
| 직접 의존 | detection/object_detector.h |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| centerPointBackendCompiled [정의] bool centerPointBackendCompiled() L3 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| createCenterPointObjectDetector [정의] std::unique_ptr<ObjectDetector> createCenterPointObjectDetector() L7 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::unique_ptr<ObjectDetector> |

## src/detection/centerpoint_input_builder.cpp

| 주요 역할 | XYZIV point cloud를 CenterPoint 네트워크 입력 layout과 범위 제한에 맞춰 pack하고 active point count를 만든다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 87 lines ¦ 4 function definitions |
| 공개 타입 | 별도 class/struct/enum 선언 없음 또는 다른 header에 선언 |
| 직접 의존 | detection/centerpoint_input_builder.h, algorithm, cmath, stdexcept |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| pointInRange [정의] bool pointInRange(const PointXYZI& point, const CenterPointInputConfig& config) L8 | 입력 ¦ point:입력, config:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 range 등이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| isValid [정의] bool isValid(const CenterPointInputConfig& config) L17 | 입력 ¦ config:입력 연산·연결 ¦ 입력 구조와 범위·상호 제약을 검사하고 조건별 오류/경고를 누적하거나 boolean 결과를 만든다. 주요 하위 호출은 all_of, begin, end, isfinite, begin, end이다. 갱신 대상은 voxel, range 등이다. 연결: all_of, begin, end, isfinite, begin. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| normalizeCenterPointIntensity [정의] float normalizeCenterPointIntensity(float intensity_db, const CenterPointInputConfig& config) L30 | 입력 ¦ intensity_db:입력, config:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 isfinite, isValid, clamp이다. 갱신 대상은 normalized 등이다. 연결: isfinite, isValid, clamp. 출력 ¦ float |
| buildCenterPointInput [정의] CenterPointInput buildCenterPointInput(const PointCloudSnapshot& snapshot, const CenterPointInputConfig& config) L40 | 입력 ¦ snapshot:입력, config:입력 연산·연결 ¦ 입력 데이터를 검증·변환하고 후속 계층이 소비할 결과 또는 상태 snapshot을 구성한다. 주요 하위 호출은 isValid, invalid_argument, size, reserve, isfinite, pointInRange, push_back, normalizeCenterPointIntensity이다. 갱신 대상은 input.last_frame_id, input.scan_frame_index, input.processing_config_revision, input.source_frame_complete, input.source_points 등이다. 연결: isValid, invalid_argument, size, reserve, isfinite. 출력 ¦ CenterPointInput |

## src/detection/centerpoint_input_builder.h

| 주요 역할 | 연결 구현의 공개 타입·함수 계약을 선언한다. 구현 역할: XYZIV point cloud를 CenterPoint 네트워크 입력 layout과 범위 제한에 맞춰 pack하고 active point count를 만든다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 52 lines ¦ 4 function definitions |
| 공개 타입 | enum class CenterPointFifthFeature, struct CenterPointInputConfig, struct CenterPointInput |
| 직접 의존 | processing/processing_snapshots.h, array, cstddef, cstdint, vector |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| pointCount [정의] std::size_t pointCount() const L39 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 size이다. 연결: size. 출력 ¦ std::size_t |
| isValid [선언] bool isValid(const CenterPointInputConfig& config) L46 | 입력 ¦ config:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| normalizeCenterPointIntensity [선언] float normalizeCenterPointIntensity(float intensity_db, const CenterPointInputConfig& config) L47 | 입력 ¦ intensity_db:입력, config:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ float |
| buildCenterPointInput [선언] CenterPointInput buildCenterPointInput(const PointCloudSnapshot& snapshot, const CenterPointInputConfig& config = {}) L49 | 입력 ¦ snapshot:입력, config:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ CenterPointInput |

## src/detection/detection_types.h

| 주요 역할 | point-cloud 객체 검출 정책, 입력 변환, backend 또는 service 파일이다. `detection_types`의 공개 타입·함수 계약을 선언한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 69 lines ¦ 1 function definitions |
| 공개 타입 | enum class ObjectClass, struct Box3D, struct DetectionTiming, struct DetectionSnapshot |
| 직접 의존 | cstddef, cstdint, memory, string, vector |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| toString [정의] inline const char* toString(ObjectClass object_class) L16 | 입력 ¦ object_class:입력 연산·연결 ¦ 현재 member 또는 runtime 상태를 읽어 값/불변 snapshot/문자열 표현으로 반환한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ inline const char* |

## src/detection/object_detection_policy.cpp

| 주요 역할 | CenterPoint 입력 범위, feature layout, queue/latest-frame와 detector enable 조건을 검증한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 24 lines ¦ 1 function definitions |
| 공개 타입 | 별도 class/struct/enum 선언 없음 또는 다른 header에 선언 |
| 직접 의존 | detection/object_detection_policy.h |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| evaluateObjectDetectionGate [정의] ObjectDetectionGate evaluateObjectDetectionGate(bool configured, FftBackendKind fft_backend, bool detector_compiled, bool cuda_runtime_available) L3 | 입력 ¦ configured:입력, fft_backend:입력, detector_compiled:입력, cuda_runtime_available:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ ObjectDetectionGate |

## src/detection/object_detection_policy.h

| 주요 역할 | CenterPoint 입력 범위, feature layout, queue/latest-frame와 detector enable 조건을 검증한다. 이 파일은 공개 타입·함수 계약을 선언한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 19 lines ¦ 1 function definitions |
| 공개 타입 | struct ObjectDetectionGate |
| 직접 의존 | core/config_types.h, string |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| evaluateObjectDetectionGate [선언] ObjectDetectionGate evaluateObjectDetectionGate(bool configured, FftBackendKind fft_backend, bool detector_compiled, bool cuda_runtime_available) L14 | 입력 ¦ configured:입력, fft_backend:입력, detector_compiled:입력, cuda_runtime_available:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ ObjectDetectionGate |

## src/detection/object_detection_service.cpp

| 주요 역할 | 완료 point-cloud frame만 최신 우선 큐로 받아 detector를 비동기 실행하고 frame id가 일치하는 detection snapshot을 게시한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 170 lines ¦ 10 function definitions |
| 공개 타입 | struct ObjectDetectionService |
| 직접 의존 | detection/object_detection_service.h, detection/centerpoint_input_builder.h, condition_variable, exception, mutex, thread, utility |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| Impl [정의] explicit Impl(std::unique_ptr<ObjectDetector> backend) : detector(std::move(backend)) L13 | 입력 ¦ backend:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ explicit |
| workerLoop [정의] void workerLoop() L15 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 lock, wait, move, buildCenterPointInput, detect, what, ready이다. 갱신 대상은 snapshot, input, result, failed, last_frame_id 등이다. 연결: lock, wait, move, buildCenterPointInput, detect. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| ObjectDetectionService::ObjectDetectionService [정의] ObjectDetectionService::ObjectDetectionService(std::unique _ptr<ObjectDetector> detector) : impl_(std::make_unique<Impl>(std::move(detector))) L70 | 입력 ¦ detector:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| ObjectDetectionService::~ObjectDetectionService [정의] ObjectDetectionService::~ObjectDetectionService() L73 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 stop이다. 연결: stop. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| ObjectDetectionService::initialize [정의] bool ObjectDetectionService::initialize(const ObjectDetectorConfig& config, std::string& error) L77 | 입력 ¦ config:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 stop, initialize, lock, reset, reset, backendName, clear이다. 갱신 대상은 detector, error, service_status, service_status.detail, config 등이다. 연결: stop, initialize, lock, reset, reset. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| ObjectDetectionService::start [정의] bool ObjectDetectionService::start(std::string& error) L103 | 입력 ¦ error:출력 연산·연결 ¦ 선행 상태를 확인한 뒤 필요한 자원을 준비하고 runtime 상태를 active로 전환한다. 중간 실패는 오류를 반환하거나 이미 연 자원을 정리한다. 주요 하위 호출은 lock, clear, ready, joinable, thread, workerLoop이다. 갱신 대상은 error, stop_requested, service_status.running, worker 등이다. 연결: lock, clear, ready, joinable, thread. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| ObjectDetectionService::enqueue [정의] DetectionEnqueueResult ObjectDetectionService::enqueue( std::shared_ptr<const PointCloudSnapshot> snapshot) L124 | 입력 ¦ snapshot:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 lock, move, notify_one이다. 갱신 대상은 snapshot, replaced, pending_snapshot 등이다. 연결: lock, move, notify_one. 출력 ¦ DetectionEnqueueResult |
| ObjectDetectionService::stop [정의] void ObjectDetectionService::stop() L144 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ producer/trigger를 먼저 중지하고 진행 중 I/O를 해제한 뒤 상태와 소유 자원을 종료 상태로 정리한다. 주요 하위 호출은 lock, reset, notify_all, joinable, join이다. 갱신 대상은 stop_requested, service_status.running 등이다. 연결: lock, reset, notify_all, joinable, join. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| ObjectDetectionService::latestSnapshot [정의] DetectionSnapshotPtr ObjectDetectionService::latestSnapshot() const L158 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 lock이다. 연결: lock. 출력 ¦ DetectionSnapshotPtr |
| ObjectDetectionService::status [정의] ObjectDetectionServiceStatus ObjectDetectionService::status() const L163 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 현재 member 또는 runtime 상태를 읽어 값/불변 snapshot/문자열 표현으로 반환한다. 주요 하위 호출은 lock이다. 연결: lock. 출력 ¦ ObjectDetectionServiceStatus |

## src/detection/object_detection_service.h

| 주요 역할 | 연결 구현의 공개 타입·함수 계약을 선언한다. 구현 역할: 완료 point-cloud frame만 최신 우선 큐로 받아 detector를 비동기 실행하고 frame id가 일치하는 detection snapshot을 게시한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 51 lines ¦ 10 function definitions |
| 공개 타입 | enum class DetectionEnqueueResult, struct ObjectDetectionServiceStatus, class ObjectDetectionService, struct Impl |
| 직접 의존 | detection/detection_types.h, detection/object_detector.h, processing/processing_snapshots.h, cstdint, memory, string |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| ObjectDetectionService [선언] explicit ObjectDetectionService(std::unique_ptr<ObjectDetector> detector) L32 | 입력 ¦ detector:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ explicit |
| ~ObjectDetectionService [선언] ~ObjectDetectionService() L32 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| ObjectDetectionService [선언] ObjectDetectionService(const ObjectDetectionService&) = delete L33 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| operator= [선언] ObjectDetectionService& operator=(const ObjectDetectionService&) = delete L36 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ ObjectDetectionService& |
| initialize [선언] bool initialize(const ObjectDetectorConfig& config, std::string& error) L38 | 입력 ¦ config:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| start [선언] bool start(std::string& error) L39 | 입력 ¦ error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| enqueue [선언] DetectionEnqueueResult enqueue(std::shared_ptr<const PointCloudSnapshot> snapshot) L40 | 입력 ¦ snapshot:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ DetectionEnqueueResult |
| stop [선언] void stop() L41 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| latestSnapshot [선언] DetectionSnapshotPtr latestSnapshot() const L43 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ DetectionSnapshotPtr |
| status [선언] ObjectDetectionServiceStatus status() const L44 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ ObjectDetectionServiceStatus |

## src/detection/object_detector.cpp

| 주요 역할 | detector backend interface와 factory/availability 정보를 제공한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 76 lines ¦ 3 function definitions |
| 공개 타입 | 별도 class/struct/enum 선언 없음 또는 다른 header에 선언 |
| 직접 의존 | detection/object_detector.h, cmath, system_error |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| requiredFileExists [정의] bool requiredFileExists(const std::filesystem::path& path, std::string& error) L7 | 입력 ¦ path:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 is_regular_file, string, message이다. 갱신 대상은 exists, error 등이다. 연결: is_regular_file, string, message. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| unitValue [정의] bool unitValue(float value) L22 | 입력 ¦ value:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 isfinite이다. 연결: isfinite. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| validateObjectDetectorConfig [정의] bool validateObjectDetectorConfig(const ObjectDetectorConfig& config, std::string& error) L28 | 입력 ¦ config:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 입력 구조와 범위·상호 제약을 검사하고 조건별 오류/경고를 누적하거나 boolean 결과를 만든다. 주요 하위 호출은 clear, isValid, empty, is_directory, message, string, requiredFileExists, unitValue이다. 갱신 대상은 error 등이다. 연결: clear, isValid, empty, is_directory, message. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |

## src/detection/object_detector.h

| 주요 역할 | detector backend interface와 factory/availability 정보를 제공한다. 이 파일은 공개 타입·함수 계약을 선언한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 44 lines ¦ 11 function definitions |
| 공개 타입 | struct ObjectDetectorConfig, class ObjectDetector |
| 직접 의존 | detection/centerpoint_input_builder.h, detection/detection_types.h, array, filesystem, memory, string |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| ~ObjectDetector [선언] virtual ~ObjectDetector() = default L25 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ virtual |
| ObjectDetector [선언] ObjectDetector(const ObjectDetector&) = delete L25 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| operator= [선언] ObjectDetector& operator=(const ObjectDetector&) = delete L28 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ ObjectDetector& |
| backendName [선언] virtual const char* backendName() const = 0 L30 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ virtual const char* |
| initialize [선언] virtual bool initialize(const ObjectDetectorConfig& config, std::string& error) = 0 L31 | 입력 ¦ config:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| ready [선언] virtual bool ready() const = 0 L32 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| detect [선언] virtual DetectionSnapshot detect(const CenterPointInput& input) = 0 L33 | 입력 ¦ input:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ virtual DetectionSnapshot |
| ObjectDetector [선언] ObjectDetector() = default L35 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| validateObjectDetectorConfig [선언] bool validateObjectDetectorConfig(const ObjectDetectorConfig& config, std::string& error) L39 | 입력 ¦ config:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| centerPointBackendCompiled [선언] bool centerPointBackendCompiled() L41 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| createCenterPointObjectDetector [선언] std::unique_ptr<ObjectDetector> createCenterPointObjectDetector() L42 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::unique_ptr<ObjectDetector> |

## src/detection/point_cloud_file_loader.cpp

| 주요 역할 | PCD/BIN/CSV의 XYZ, XYZI, XYZIV point를 검증해 detection 또는 GUI용 frame으로 읽는다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 357 lines ¦ 9 function definitions |
| 공개 타입 | struct PcdField |
| 직접 의존 | detection/point_cloud_file_loader.h, algorithm, array, cctype, cmath, cstring, fstream, limits, sstream, stdexcept, string_view, vector |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| lower [정의] std::string lower(std::string value) L18 | 입력 ¦ value:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 transform, begin, end, tolower이다. 연결: transform, begin, end, tolower. 출력 ¦ std::string |
| tokens [정의] std::vector<std::string> tokens(const std::string& line) L25 | 입력 ¦ line:입력 연산·연결 ¦ 현재 member 또는 runtime 상태를 읽어 값/불변 snapshot/문자열 표현으로 반환한다. 주요 하위 호출은 stream, push_back, move이다. 연결: stream, push_back, move. 출력 ¦ std::vector<std::string> |
| littleEndianHost [정의] bool littleEndianHost() L34 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 value 등이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| makeSnapshot [정의] std::shared_ptr<PointCloudSnapshot> makeSnapshot(std::uint64_t scan_frame_index, std::size_t point_count) L39 | 입력 ¦ scan_frame_index:입력, point_count:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 max, reserve이다. 갱신 대상은 snapshot, last_frame_id, scan_frame_index, processing_config_revision, width 등이다. 연결: max, reserve. 출력 ¦ std::shared_ptr<PointCloudSnapshot> |
| appendPoint [정의] void appendPoint(PointCloudSnapshot& snapshot, float x, float y, float z, float intensity, float elongation) L55 | 입력 ¦ snapshot:출력, x:입력, y:입력, z:입력, intensity:입력, elongation:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 isfinite, push_back이다. 갱신 대상은 point.x, point.y, point.z, point.intensity, point.elongation 등이다. 연결: isfinite, push_back. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| loadBinary [정의] bool loadBinary(const std::filesystem::path& path, std::uint64_t scan_frame_index, PointCloudFileLoadResult& result, std::string& error) L69 | 입력 ¦ path:입력, scan_frame_index:입력, result:출력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 file_size, message, lower, filename, string, find, values, stream이다. 갱신 대상은 byte_count, error, divisible_by_five, divisible_by_six, file_name 등이다. 연결: file_size, message, lower, filename, string. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| binaryScalar [정의] double binaryScalar(const char* data, const PcdField& field) L139 | 입력 ¦ data:입력, field:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 memcpy, runtime_error이다. 갱신 대상은 source, field.type, field.size, value 등이다. 연결: memcpy, runtime_error. 출력 ¦ double |
| loadPcd [정의] bool loadPcd(const std::filesystem::path& path, std::uint64_t scan_frame_index, PointCloudFileLoadResult& result, std::string& error) L166 | 입력 ¦ path:입력, scan_frame_index:입력, result:출력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 stream, getline, tokens, empty, lower, size, assign, begin이다. 갱신 대상은 error, width, height, point_count, values 등이다. 연결: stream, getline, tokens, empty, lower. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| loadCenterPointCloudFile [정의] bool loadCenterPointCloudFile(const std::filesystem::path& path, std::uint64_t scan_frame_index, PointCloudFileLoadResult& result, std::string& error) L335 | 입력 ¦ path:입력, scan_frame_index:입력, result:출력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 littleEndianHost, lower, extension, string, loadBinary, loadPcd이다. 갱신 대상은 result, error, extension 등이다. 연결: littleEndianHost, lower, extension, string, loadBinary. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |

### 주요 함수 상세 흐름

### 1. loadBinary [정의]

src/detection/point_cloud_file_loader.cpp:69

bool loadBinary(const std::filesystem::path& path, std::uint64_t scan_frame_index, PointCloudFileLoadResult&
  result, std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| path | const std::filesystem::path& path | 입력 | 입력 또는 출력 파일 시스템 위치 |
| scan_frame_index | std::uint64_t scan_frame_index | 입력 | raw 또는 processed frame 데이터와 metadata |
| result | PointCloudFileLoadResult& result | 출력 | `result`에 전달되는 출력 값 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `file_size`, `message`, `lower`, `filename`, `string`, `find`, `values`, `stream`이다. 갱신 대상은 `byte_count`, `error`, `divisible_by_five`, `divisible_by_six`, `file_name` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `std::filesystem::file_size`, `size_error.message`, `lower`, `path.filename`, `string`, `file_name.find`, `values`, `stream`, `stream.read`, `values.data`, `values.size`, `makeSnapshot` |
| 호출자 | loadCenterPointCloudFile (src/detection/point_cloud_file_loader.cpp:335) |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `byte_count`, `error`, `divisible_by_five`, `divisible_by_six`, `file_name`, `named_waymo_return`, `feature_count`, `point_count`, `snapshot`, `index`, `offset`, `intensity` |
| 특성 | 반복 처리, 파일 I/O, 명시적 오류 경로 |

### 2. loadPcd [정의]

src/detection/point_cloud_file_loader.cpp:166

bool loadPcd(const std::filesystem::path& path, std::uint64_t scan_frame_index, PointCloudFileLoadResult&
  result, std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| path | const std::filesystem::path& path | 입력 | 입력 또는 출력 파일 시스템 위치 |
| scan_frame_index | std::uint64_t scan_frame_index | 입력 | raw 또는 processed frame 데이터와 metadata |
| result | PointCloudFileLoadResult& result | 출력 | `result`에 전달되는 출력 값 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `stream`, `getline`, `tokens`, `empty`, `lower`, `size`, `assign`, `begin`이다. 갱신 대상은 `error`, `width`, `height`, `point_count`, `values` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `stream`, `std::getline`, `tokens`, `values.empty`, `lower`, `values.size`, `names.assign`, `values.begin`, `values.end`, `sizes.push_back`, `std::stoul`, `types.push_back` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `error`, `width`, `height`, `point_count`, `values`, `key`, `index`, `data_mode`, `point_step`, `scalar_step`, `findField`, `found` |
| 특성 | 반복 처리, 파일 I/O, 명시적 오류 경로 |

## src/detection/point_cloud_file_loader.h

| 주요 역할 | PCD/BIN/CSV의 XYZ, XYZI, XYZIV point를 검증해 detection 또는 GUI용 frame으로 읽는다. 이 파일은 공개 타입·함수 계약을 선언한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 25 lines ¦ 1 function definitions |
| 공개 타입 | struct PointCloudFileLoadResult |
| 직접 의존 | processing/processing_snapshots.h, cstdint, filesystem, memory, string |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| loadCenterPointCloudFile [선언] bool loadCenterPointCloudFile(const std::filesystem::path& path, std::uint64_t scan_frame_index, PointCloudFileLoadResult& result, std::string& error) L17 | 입력 ¦ path:입력, scan_frame_index:입력, result:출력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |

## src/processing/cpu/fftw_backend.cpp

| 주요 역할 | FFTW plan-many와 재사용 buffer로 UP/DOWN batch FFT를 CPU에서 수행한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 198 lines ¦ 10 function definitions |
| 공개 타입 | struct FftwBackend, struct Lane |
| 직접 의존 | processing/fft_backends.h, core/realtime_thread.h, fftw3.h, algorithm, cstddef, string, vector, omp.h |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| availableLaneCount [정의] std::size_t availableLaneCount(std::size_t transform_count) L30 | 입력 ¦ transform_count:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 max, omp_get_max_threads, min이다. 갱신 대상은 worker_count 등이다. 연결: max, omp_get_max_threads, min. 출력 ¦ std::size_t |
| prioritizeOpenMpWorkerThread [정의] #if FMCW_HAS_OPENMP void prioritizeOpenMpWorkerThread() L43 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 omp_get_thread_num, prioritizeCurrentRealtimeThread이다. 연결: omp_get_thread_num, prioritizeCurrentRealtimeThread. 출력 ¦ #if FMCW_HAS_OPENMP void |
| destroyPlans [정의] void destroyPlans() L59 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 fftwf_destroy_plan, clear이다. 갱신 대상은 lane.handle, plan 등이다. 연결: fftwf_destroy_plan, clear. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| FftwBackend::FftwBackend [정의] FftwBackend::FftwBackend() : impl_(std::make_unique<Impl>()) L74 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| FftwBackend::~FftwBackend [정의] FftwBackend::~FftwBackend() L76 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 destroyPlans이다. 연결: destroyPlans. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| FftwBackend::available [정의] bool FftwBackend::available() L80 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| FftwBackend::name [정의] std::string FftwBackend::name() const L82 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 precision, to_string, size이다. 연결: precision, to_string, size. 출력 ¦ std::string |
| FftwBackend::kind [정의] FftBackendKind FftwBackend::kind() const L86 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ FftBackendKind |
| FftwBackend::prepare [정의] bool FftwBackend::prepare(const FftPlan& plan, std::string& error) L88 | 입력 ¦ plan:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 empty, clear, destroyPlans, omp_set_dynamic, availableLaneCount, min, reserve, assign이다. 갱신 대상은 plan.batch, error, plan.length, length, spectrum_length 등이다. 연결: empty, clear, destroyPlans, omp_set_dynamic, availableLaneCount. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| FftwBackend::execute [정의] bool FftwBackend::execute(const std::vector<float>& input, std::vector<std::complex<float>>& output, std::string& error) L137 | 입력 ¦ input:입력, output:출력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 empty, size, resize, size, num_threads, prioritizeOpenMpWorkerThread, schedule, min이다. 갱신 대상은 error, spectrum_length, lane_thread_count, lane_number, lane 등이다. 연결: empty, size, resize, size, num_threads. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |

### 주요 함수 상세 흐름

### 1. FftwBackend::prepare [정의]

src/processing/cpu/fftw_backend.cpp:88

bool FftwBackend::prepare(const FftPlan& plan, std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| plan | const FftPlan& plan | 입력 | `plan`에 전달되는 입력 값 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `empty`, `clear`, `destroyPlans`, `omp_set_dynamic`, `availableLaneCount`, `min`, `reserve`, `assign`이다. 갱신 대상은 `plan.batch`, `error`, `plan.length`, `length`, `spectrum_length` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `impl_.lanes.empty`, `error.clear`, `impl_.destroyPlans`, `omp_set_dynamic`, `availableLaneCount`, `std::min`, `impl_.lanes.reserve`, `lane.input.assign`, `lane.output.resize`, `fftwf_plan_many_dft_r2c`, `lane.input.data`, `lane.output.data` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `plan.batch`, `error`, `plan.length`, `length`, `spectrum_length`, `lane_count`, `lane_batch`, `lane_index`, `lane.batch`, `lane_plan_batch`, `lane.handle`, `plan` |
| 특성 | 반복 처리, FFTW, 명시적 오류 경로 |

### 2. FftwBackend::execute [정의]

src/processing/cpu/fftw_backend.cpp:137

bool FftwBackend::execute(const std::vector<float>& input, std::vector<std::complex<float>>& output,
  std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | const std::vector<float>& input | 입력 | `input`에 전달되는 입력 값 |
| output | std::vector<std::complex<float>>& output | 출력 | `output`에 전달되는 출력 값 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `empty`, `size`, `resize`, `size`, `num_threads`, `prioritizeOpenMpWorkerThread`, `schedule`, `min`이다. 갱신 대상은 `error`, `spectrum_length`, `lane_thread_count`, `lane_number`, `lane` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `impl_.lanes.empty`, `input.size`, `output.resize`, `impl_.lanes.size`, `num_threads`, `prioritizeOpenMpWorkerThread`, `schedule`, `std::min`, `input.data`, `output.data`, `fftwf_alignment_of`, `lane.input.data` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `error`, `spectrum_length`, `lane_thread_count`, `lane_number`, `lane`, `lane_index`, `transform_stride`, `transform_offset`, `transform_count`, `direct_input`, `direct_output`, `full_lane_batch` |
| 특성 | 반복 처리, FFTW, 명시적 오류 경로 |

## src/processing/cuda/cuda_fft_backend.cu

| 주요 역할 | cuFFT plan-many와 CUDA stream/device buffer를 사용해 FFT backend 계약을 구현한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | CUDA C++ ¦ 161 lines ¦ 10 function definitions |
| 공개 타입 | struct CudaFftBackend |
| 직접 의존 | processing/fft_backends.h, processing/cuda/cuda_module_policy.h, cuda_runtime.h, cufft.h, string, vector |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| cudaError [정의] std::string cudaError(cudaError_t result, const char* operation) L11 | 입력 ¦ result:출력, operation:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 string, cudaGetErrorString이다. 연결: string, cudaGetErrorString. 출력 ¦ std::string cudaError( |
| cufftError [정의] std::string cufftError(cufftResult result, const char* operation) L15 | 입력 ¦ result:출력, operation:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 string, to_string이다. 연결: string, to_string. 출력 ¦ std::string |
| release [정의] void release() L29 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 cufftDestroy, cudaFree, cudaStreamDestroy이다. 갱신 대상은 handle, device_input, device_output, stream, plan 등이다. 연결: cufftDestroy, cudaFree, cudaStreamDestroy. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| CudaFftBackend::CudaFftBackend [정의] CudaFftBackend::CudaFftBackend() : impl_(std::make_unique<Impl>()) L50 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| CudaFftBackend::~CudaFftBackend [정의] CudaFftBackend::~CudaFftBackend() L52 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 release이다. 연결: release. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| CudaFftBackend::available [정의] bool CudaFftBackend::available() L54 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 configureEagerCudaModuleLoading, cudaGetDeviceCount이다. 갱신 대상은 count 등이다. 연결: configureEagerCudaModuleLoading, cudaGetDeviceCount. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaFftBackend::name [정의] std::string CudaFftBackend::name() const L60 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::string |
| CudaFftBackend::kind [정의] FftBackendKind CudaFftBackend::kind() const L62 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ FftBackendKind |
| CudaFftBackend::prepare [정의] bool CudaFftBackend::prepare(const FftPlan& plan, std::string& error) L64 | 입력 ¦ plan:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 available, clear, release, cudaStreamCreateWithFlags, cudaError, cudaMalloc, cufftPlan1d, cufftError이다. 갱신 대상은 plan.batch, error, plan.length, cuda_result, input_count 등이다. 연결: available, clear, release, cudaStreamCreateWithFlags, cudaError. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaFftBackend::execute [정의] bool CudaFftBackend::execute(const std::vector<float>& input, std::vector<std::complex<float>>& output, std::string& error) L118 | 입력 ¦ input:입력, output:출력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 size, cudaMemcpyAsync, data, cudaError, cufftExecR2C, cufftError, host_output, data이다. 갱신 대상은 input_count, output_count, handle, stream, error 등이다. 연결: size, cudaMemcpyAsync, data, cudaError, cufftExecR2C. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |

### 주요 함수 상세 흐름

### 1. CudaFftBackend::prepare [정의]

src/processing/cuda/cuda_fft_backend.cu:64

bool CudaFftBackend::prepare(const FftPlan& plan, std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| plan | const FftPlan& plan | 입력 | `plan`에 전달되는 입력 값 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `available`, `clear`, `release`, `cudaStreamCreateWithFlags`, `cudaError`, `cudaMalloc`, `cufftPlan1d`, `cufftError`이다. 갱신 대상은 `plan.batch`, `error`, `plan.length`, `cuda_result`, `input_count` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `available`, `error.clear`, `impl_.release`, `cudaStreamCreateWithFlags`, `cudaError`, `cudaMalloc`, `cufftPlan1d`, `cufftError`, `cufftSetStream` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `plan.batch`, `error`, `plan.length`, `cuda_result`, `input_count`, `output_count`, `fft_result`, `stream_result`, `plan` |
| 특성 | 비동기/스레드, CUDA/cuFFT, 명시적 오류 경로 |

### 2. CudaFftBackend::execute [정의]

src/processing/cuda/cuda_fft_backend.cu:118

bool CudaFftBackend::execute(const std::vector<float>& input, std::vector<std::complex<float>>& output,
  std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | const std::vector<float>& input | 입력 | `input`에 전달되는 입력 값 |
| output | std::vector<std::complex<float>>& output | 출력 | `output`에 전달되는 출력 값 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `size`, `cudaMemcpyAsync`, `data`, `cudaError`, `cufftExecR2C`, `cufftError`, `host_output`, `data`이다. 갱신 대상은 `input_count`, `output_count`, `handle`, `stream`, `error` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `input.size`, `cudaMemcpyAsync`, `input.data`, `cudaError`, `cufftExecR2C`, `cufftError`, `host_output`, `host_output.data`, `cudaStreamSynchronize`, `output.resize`, `error.clear` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `input_count`, `output_count`, `handle`, `stream`, `error`, `cuda_result`, `fft_result`, `index` |
| 특성 | 반복 처리, 비동기/스레드, CUDA/cuFFT, 명시적 오류 경로 |

## src/processing/cuda/cuda_module_policy.h

| 주요 역할 | CUDA/cuFFT batch 처리 구현 또는 module policy 파일이다. `cuda_module_policy`의 공개 타입·함수 계약을 선언한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 18 lines ¦ 1 function definitions |
| 공개 타입 | 별도 class/struct/enum 선언 없음 또는 다른 header에 선언 |
| 직접 의존 | cstdlib |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| configureEagerCudaModuleLoading [정의] inline void configureEagerCudaModuleLoading() L5 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 defined, _putenv_s, setenv이다. 갱신 대상은 configured 등이다. 연결: defined, _putenv_s, setenv. 출력 ¦ inline void |

## src/processing/cuda/cuda_signal_pipeline.cu

| 주요 역할 | 998-record batch의 ADC 변환·chirp 분할·전처리·cuFFT·peak/거리·XYZIV를 GPU 메모리에서 연속 처리하는 Jetson/Windows CUDA 경로다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | CUDA C++ ¦ 995 lines ¦ 26 function definitions |
| 공개 타입 | struct DevicePeakResult, struct DeviceRecordPosition, struct DeviceMeasurementResult, struct CudaSignalPipeline, struct Slot, struct SubmissionRollback |
| 직접 의존 | processing/cuda/cuda_signal_pipeline.h, processing/cuda/cuda_module_policy.h, core/raw_frame_batch_pool.h, cuda_runtime.h, cufft.h, algorithm, array, chrono, cmath, cstddef, cstdint, cstring, deque, limits, string, vector |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| cudaError [정의] std::string cudaError(cudaError_t result, const char* operation) L51 | 입력 ¦ result:출력, operation:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 string, cudaGetErrorString이다. 연결: string, cudaGetErrorString. 출력 ¦ std::string cudaError( |
| cufftError [정의] std::string cufftError(cufftResult result, const char* operation) L55 | 입력 ¦ result:출력, operation:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 string, to_string이다. 연결: string, to_string. 출력 ¦ std::string |
| allocateDevice [정의] template <typename T> cudaError_t allocateDevice(T** pointer, std::size_t count) L60 | 입력 ¦ pointer:입출력, count:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 cudaMalloc이다. 연결: cudaMalloc. 출력 ¦ template <typename T> cudaError_t |
| allocatePinned [정의] template <typename T> cudaError_t allocatePinned(T** pointer, std::size_t count) L65 | 입력 ¦ pointer:입출력, count:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 cudaMallocHost이다. 연결: cudaMallocHost. 출력 ¦ template <typename T> cudaError_t |
| normalizedSample [정의] __device__ float normalizedSample(std::uint16_t stored_sample, int sample_format) L70 | 입력 ¦ stored_sample:입력, sample_format:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 signed_sample, sample_format 등이다. 출력 ¦ __device__ float |
| segmentMeansKernel [정의] __global__ void segmentMeansKernel(const std::uint16_t* raw, float* means, int record_length, int up_start, int up_length, int down_start, int down_length, bool dc_removal, int sample_format) L82 | 입력 ¦ raw:입력, means:입출력, record_length:입력, up_start:입력, up_length:입력, down_start:입력, down_length:입력 외 2개 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 normalizedSample, __syncthreads이다. 갱신 대상은 transform, down, record, segment_start, segment_length 등이다. 연결: normalizedSample, __syncthreads. 출력 ¦ __global__ void |
| preprocessSegmentsKernel [정의] __global__ void preprocessSegmentsKernel(const std::uint16_t* raw, const float* means, const float* up_window, const float* down_window, float* fft_input, std::size_t total_output_count, int record_length, int fft_length, int up_start, int up_length, int down_start, int down_length, bool invert_down, int sample_format) L119 | 입력 ¦ raw:입력, means:입력, up_window:입력, down_window:입력, fft_input:입출력, total_output_count:입력, record_length:입력 외 7개 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 normalizedSample이다. 갱신 대상은 output_index, transform, local, down, record 등이다. 연결: normalizedSample. 출력 ¦ __global__ void |
| spectrumMagnitudeDb [정의] __device__ float spectrumMagnitudeDb(const cufftComplex& value, float coherent_sum) L158 | 입력 ¦ value:입력, coherent_sum:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 fmaxf, hypotf, log10f이다. 갱신 대상은 amplitude 등이다. 연결: fmaxf, hypotf, log10f. 출력 ¦ __device__ float |
| detectPeaksKernel [정의] __global__ void detectPeaksKernel(const cufftComplex* spectrum, DevicePeakResult* peaks, int spectrum_length, int transform_count, int start_bin, int end_bin, float threshold_db, float up_window_sum, float down_window_sum) L164 | 입력 ¦ spectrum:입력, peaks:입출력, spectrum_length:입력, transform_count:입력, start_bin:입력, end_bin:입력, threshold_db:입력 외 2개 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 __syncthreads, spectrumMagnitudeDb, isfinite이다. 갱신 대상은 transform, shared_power, shared_index, row, best_power 등이다. 연결: __syncthreads, spectrumMagnitudeDb, isfinite. 출력 ¦ __global__ void |
| selectedMagnitudeKernel [정의] __global__ void selectedMagnitudeKernel(const cufftComplex* spectrum, float* selected_magnitude, int spectrum_length, int selected_record, float up_window_sum, float down_window_sum) L244 | 입력 ¦ spectrum:입력, selected_magnitude:입출력, spectrum_length:입력, selected_record:입력, up_window_sum:입력, down_window_sum:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 fmaxf, hypotf, log10f이다. 갱신 대상은 index, total, segment, bin, transform 등이다. 연결: fmaxf, hypotf, log10f. 출력 ¦ __global__ void |
| measurementsKernel [정의] __global__ void measurementsKernel(const DevicePeakResult* peaks, const DeviceRecordPosition* positions, DeviceMeasurementResult* measurements, int record_count, int fft_length, double bandwidth_hz, double sweep_rate_hz, double wavelength_nm, double distance_scale, double distance_offset_m, double velocity_scale, double velocity_offset_mps, double x_angle_offset_deg, double y_angle_offset_deg) L265 | 입력 ¦ peaks:입력, positions:입력, measurements:입출력, record_count:입력, fft_length:입력, bandwidth_hz:입력, sweep_rate_hz:입력 외 7개 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 nanf, isfinite, cos, sin이다. 갱신 대상은 record, invalid, result.distance_m, result.velocity_mps, result.x 등이다. 연결: nanf, isfinite, cos, sin. 출력 ¦ __global__ void |
| releasePlan [정의] void releasePlan() L365 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 cufftDestroy이다. 갱신 대상은 plan, planned_transform_count 등이다. 연결: cufftDestroy. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| ensurePlan [정의] bool ensurePlan(std::size_t fft_length, std::size_t transform_count, std::string& error) L373 | 입력 ¦ fft_length:입력, transform_count:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 releasePlan, cufftPlan1d, cufftError, cufftSetStream이다. 갱신 대상은 planned_transform_count, plan_result, error, stream_result 등이다. 연결: releasePlan, cufftPlan1d, cufftError, cufftSetStream. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| release [정의] void release() L395 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 cudaStreamSynchronize, reset, reset, releasePlan, cudaFree, cudaFreeHost, cudaEventDestroy, cudaStreamDestroy이다. 갱신 대상은 busy, this 등이다. 연결: cudaStreamSynchronize, reset, reset, releasePlan, cudaFree. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| release [정의] void release() L436 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 release, clear이다. 갱신 대상은 configured 등이다. 연결: release, clear. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| CudaSignalPipeline::CudaSignalPipeline [정의] CudaSignalPipeline::CudaSignalPipeline() : impl_(std::make_unique<Impl>()) L445 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| CudaSignalPipeline::~CudaSignalPipeline [정의] CudaSignalPipeline::~CudaSignalPipeline() L447 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 release이다. 연결: release. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| CudaSignalPipeline::available [정의] bool CudaSignalPipeline::available() L448 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 configureEagerCudaModuleLoading, cudaGetDeviceCount이다. 갱신 대상은 device_count 등이다. 연결: configureEagerCudaModuleLoading, cudaGetDeviceCount. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaSignalPipeline::configure [정의] bool CudaSignalPipeline::configure(const SystemConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, const std::vector<float>& up_window, const std::vector<float>& down_window, float up_window_sum, float down_window_sum, std::string& error) L454 | 입력 ¦ config:입력, processing_config_revision:입력, up_window:입력, down_window:입력, up_window_sum:입력, down_window_sum:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 available, size, length, size, length, release, cudaStreamCreateWithFlags, cudaEventCreateWithFlags이다. 갱신 대상은 error, config, processing_config_revision, maximum_records, record_length 등이다. 연결: available, size, length, size, length. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaSignalPipeline::updateRuntimeConfig [정의] bool CudaSignalPipeline::updateRuntimeConfig(const ProcessingConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, std::string& error) L566 | 입력 ¦ config:입력, processing_config_revision:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 입력 데이터를 검증·변환하고 후속 계층이 소비할 결과 또는 상태 snapshot을 구성한다. 주요 하위 호출은 empty, clear이다. 갱신 대상은 error, config.processing, processing_config_revision 등이다. 연결: empty, clear. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaSignalPipeline::capacity [정의] std::size_t CudaSignalPipeline::capacity() const L583 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::size_t |
| CudaSignalPipeline::inFlightCount [정의] std::size_t CudaSignalPipeline::inFlightCount() const L587 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 size이다. 연결: size. 출력 ¦ std::size_t |
| CudaSignalPipeline::submitBatch [정의] bool CudaSignalPipeline::submitBatch(RawFrameBatchPtr raw_batch, std::uint32_t selected_record_index, std::string& error) L591 | 입력 ¦ raw_batch:입력, selected_record_index:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 empty, size, size, find_if, begin, end, now, size이다. 갱신 대상은 error, slot_iterator, slot_index, slot, batch 등이다. 연결: empty, size, size, find_if, begin. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaSignalPipeline::releaseCompletedInputs [정의] bool CudaSignalPipeline::releaseCompletedInputs(bool wait_for_oldest, std::string& error) L829 | 입력 ¦ wait_for_oldest:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 cudaEventSynchronize, cudaEventQuery, cudaError, reset, clear이다. 갱신 대상은 error, wait_consumed, slot, wait_for_this_slot, event_result 등이다. 연결: cudaEventSynchronize, cudaEventQuery, cudaError, reset, clear. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaSignalPipeline::collectNext [정의] bool CudaSignalPipeline::collectNext(bool wait, RawFrameBatchPtr& raw_batch, std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch, bool& collected, std::string& error) L859 | 입력 ¦ wait:입력, raw_batch:입출력, processed_batch:입출력, collected:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 reset, clear, empty, clear, front, cudaEventSynchronize, cudaEventQuery, cudaStreamSynchronize이다. 갱신 대상은 collected, error, slot_index, slot, event_result 등이다. 연결: reset, clear, empty, clear, front. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaSignalPipeline::processBatch [정의] bool CudaSignalPipeline::processBatch(const RawFrameBatch& raw_batch, std::uint32_t selected_record_index, std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch, std::string& error) L969 | 입력 ¦ raw_batch:입력, selected_record_index:입력, processed_batch:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ 입력 데이터를 검증·변환하고 후속 계층이 소비할 결과 또는 상태 snapshot을 구성한다. 주요 하위 호출은 inFlightCount, borrowed, submitBatch, collectNext, empty, clear이다. 갱신 대상은 error, collected 등이다. 연결: inFlightCount, borrowed, submitBatch, collectNext, empty. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |

### 주요 함수 상세 흐름

### 1. detectPeaksKernel [정의]

src/processing/cuda/cuda_signal_pipeline.cu:164

__global__ void detectPeaksKernel(const cufftComplex* spectrum, DevicePeakResult* peaks, int spectrum_length,
  int transform_count, int start_bin, int end_bin, float threshold_db, float up_window_sum, float
  down_window_sum)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| spectrum | const cufftComplex* spectrum | 입력 | `spectrum`에 전달되는 입력 값 |
| peaks | DevicePeakResult* peaks | 입출력 | `peaks`에 전달되는 입출력 값 |
| spectrum_length | int spectrum_length | 입력 | `spectrum_length`에 전달되는 입력 값 |
| transform_count | int transform_count | 입력 | `transform_count`에 전달되는 입력 값 |
| start_bin | int start_bin | 입력 | `start_bin`에 전달되는 입력 값 |
| end_bin | int end_bin | 입력 | `end_bin`에 전달되는 입력 값 |
| threshold_db | float threshold_db | 입력 | `threshold_db`에 전달되는 입력 값 |
| up_window_sum | float up_window_sum | 입력 | `up_window_sum`에 전달되는 입력 값 |
| down_window_sum | float down_window_sum | 입력 | `down_window_sum`에 전달되는 입력 값 |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `__syncthreads`, `spectrumMagnitudeDb`, `isfinite`이다. 갱신 대상은 `transform`, `shared_power`, `shared_index`, `row`, `best_power` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `__syncthreads`, `spectrumMagnitudeDb`, `isfinite` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | `__global__ void` 값을 반환한다. 값의 의미는 함수명과 호출자의 후속 사용 조건을 따른다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `transform`, `shared_power`, `shared_index`, `row`, `best_power`, `best_index`, `index`, `re`, `im`, `power`, `stride`, `other_power` |
| 특성 | 반복 처리 |

### 2. measurementsKernel [정의]

src/processing/cuda/cuda_signal_pipeline.cu:265

__global__ void measurementsKernel(const DevicePeakResult* peaks, const DeviceRecordPosition* positions,
  DeviceMeasurementResult* measurements, int record_count, int fft_length, double bandwidth_hz, double
  sweep_rate_hz, double wavelength_nm, double distance_scale, double distance_offset_m, double velocity_scale,
  double velocity_offset_mps, double x_angle_offset_deg, double y_angle_offset_deg)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| peaks | const DevicePeakResult* peaks | 입력 | `peaks`에 전달되는 입력 값 |
| positions | const DeviceRecordPosition* positions | 입력 | `positions`에 전달되는 입력 값 |
| measurements | DeviceMeasurementResult* measurements | 입출력 | `measurements`에 전달되는 입출력 값 |
| record_count | int record_count | 입력 | `record_count`에 전달되는 입력 값 |
| fft_length | int fft_length | 입력 | `fft_length`에 전달되는 입력 값 |
| bandwidth_hz | double bandwidth_hz | 입력 | `bandwidth_hz`에 전달되는 입력 값 |
| sweep_rate_hz | double sweep_rate_hz | 입력 | `sweep_rate_hz`에 전달되는 입력 값 |
| wavelength_nm | double wavelength_nm | 입력 | `wavelength_nm`에 전달되는 입력 값 |
| distance_scale | double distance_scale | 입력 | `distance_scale`에 전달되는 입력 값 |
| distance_offset_m | double distance_offset_m | 입력 | `distance_offset_m`에 전달되는 입력 값 |
| velocity_scale | double velocity_scale | 입력 | `velocity_scale`에 전달되는 입력 값 |
| velocity_offset_mps | double velocity_offset_mps | 입력 | `velocity_offset_mps`에 전달되는 입력 값 |
| x_angle_offset_deg | double x_angle_offset_deg | 입력 | `x_angle_offset_deg`에 전달되는 입력 값 |
| y_angle_offset_deg | double y_angle_offset_deg | 입력 | `y_angle_offset_deg`에 전달되는 입력 값 |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `nanf`, `isfinite`, `cos`, `sin`이다. 갱신 대상은 `record`, `invalid`, `result.distance_m`, `result.velocity_mps`, `result.x` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `nanf`, `isfinite`, `cos`, `sin` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | `__global__ void` 값을 반환한다. 값의 의미는 함수명과 호출자의 후속 사용 조건을 따른다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `record`, `invalid`, `result.distance_m`, `result.velocity_mps`, `result.x`, `result.y`, `result.z`, `result.intensity`, `up`, `down`, `up.valid`, `down.valid` |

### 3. CudaSignalPipeline::configure [정의]

src/processing/cuda/cuda_signal_pipeline.cu:454

bool CudaSignalPipeline::configure(const SystemConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, const
  std::vector<float>& up_window, const std::vector<float>& down_window, float up_window_sum, float
  down_window_sum, std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| config | const SystemConfig& config | 입력 | 현재 적용할/참조할 SystemConfig 또는 하위 설정 |
| processing_config_revision | std::uint64_t processing_config_revision | 입력 | 현재 적용할/참조할 SystemConfig 또는 하위 설정 |
| up_window | const std::vector<float>& up_window | 입력 | `up_window`에 전달되는 입력 값 |
| down_window | const std::vector<float>& down_window | 입력 | `down_window`에 전달되는 입력 값 |
| up_window_sum | float up_window_sum | 입력 | `up_window_sum`에 전달되는 입력 값 |
| down_window_sum | float down_window_sum | 입력 | `down_window_sum`에 전달되는 입력 값 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 `available`, `size`, `length`, `size`, `length`, `release`, `cudaStreamCreateWithFlags`, `cudaEventCreateWithFlags`이다. 갱신 대상은 `error`, `config`, `processing_config_revision`, `maximum_records`, `record_length` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `available`, `up_window.size`, `config.chirp_segmentation.up_segment.length`, `down_window.size`, `config.chirp_segmentation.down_segment.length`, `impl_.release`, `cudaStreamCreateWithFlags`, `cudaEventCreateWithFlags`, `allocatePinned`, `allocateDevice`, `cudaMemcpyAsync`, `up_window.data` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `error`, `config`, `processing_config_revision`, `maximum_records`, `record_length`, `fft_length`, `spectrum_length`, `up_window_sum`, `down_window_sum`, `maximum_transform_count`, `cuda_result`, `configured` |
| 특성 | 반복 처리, 비동기/스레드, CUDA/cuFFT, 명시적 오류 경로 |

### 4. CudaSignalPipeline::submitBatch [정의]

src/processing/cuda/cuda_signal_pipeline.cu:591

bool CudaSignalPipeline::submitBatch(RawFrameBatchPtr raw_batch, std::uint32_t selected_record_index,
  std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| raw_batch | RawFrameBatchPtr raw_batch | 입력 | `raw_batch`에 전달되는 입력 값 |
| selected_record_index | std::uint32_t selected_record_index | 입력 | 배열/record/frame/장치 식별 또는 순서 값 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `empty`, `size`, `size`, `find_if`, `begin`, `end`, `now`, `size`이다. 갱신 대상은 `error`, `slot_iterator`, `slot_index`, `slot`, `batch` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `raw_batch.records.empty`, `raw_batch.records.size`, `impl_.submitted_order.size`, `std::find_if`, `impl_.slots.begin`, `impl_.slots.end`, `std::chrono::steady_clock::now`, `batch.records.size`, `raw.samples.size`, `batch.records.front`, `batch.hasContiguousSamples`, `batch.hasExternalSampleStorage` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `error`, `slot_iterator`, `slot_index`, `slot`, `batch`, `started`, `record_count`, `transform_count`, `selected_record`, `index`, `raw`, `metadata.record_index_in_buffer` |
| 특성 | 반복 처리, 비동기/스레드, CUDA/cuFFT, 명시적 오류 경로 |

### 5. CudaSignalPipeline::releaseCompletedInputs [정의]

src/processing/cuda/cuda_signal_pipeline.cu:829

bool CudaSignalPipeline::releaseCompletedInputs(bool wait_for_oldest, std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| wait_for_oldest | bool wait_for_oldest | 입력 | `wait_for_oldest`에 전달되는 입력 값 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `cudaEventSynchronize`, `cudaEventQuery`, `cudaError`, `reset`, `clear`이다. 갱신 대상은 `error`, `wait_consumed`, `slot`, `wait_for_this_slot`, `event_result` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `cudaEventSynchronize`, `cudaEventQuery`, `cudaError`, `slot.input_batch.reset`, `error.clear` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `error`, `wait_consumed`, `slot`, `wait_for_this_slot`, `event_result` |
| 특성 | 반복 처리, CUDA/cuFFT, 명시적 오류 경로 |

### 6. CudaSignalPipeline::collectNext [정의]

src/processing/cuda/cuda_signal_pipeline.cu:859

bool CudaSignalPipeline::collectNext(bool wait, RawFrameBatchPtr& raw_batch, std::vector<ProcessedFrame>&
  processed_batch, bool& collected, std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| wait | bool wait | 입력 | `wait`에 전달되는 입력 값 |
| raw_batch | RawFrameBatchPtr& raw_batch | 입출력 | `raw_batch`에 전달되는 입출력 값 |
| processed_batch | std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch | 입출력 | `processed_batch`에 전달되는 입출력 값 |
| collected | bool& collected | 입출력 | `collected`에 전달되는 입출력 값 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `reset`, `clear`, `empty`, `clear`, `front`, `cudaEventSynchronize`, `cudaEventQuery`, `cudaStreamSynchronize`이다. 갱신 대상은 `collected`, `error`, `slot_index`, `slot`, `event_result` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `raw_batch.reset`, `processed_batch.clear`, `impl_.submitted_order.empty`, `error.clear`, `impl_.submitted_order.front`, `cudaEventSynchronize`, `cudaEventQuery`, `cudaStreamSynchronize`, `impl_.submitted_order.pop_front`, `slot.input_batch.reset`, `slot.result_batch.reset`, `cudaError` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `collected`, `error`, `slot_index`, `slot`, `event_result`, `slot.busy`, `assign_peak`, `target.discrete_bin`, `target.peak_bin`, `target.magnitude_db`, `target.state`, `target.valid` |
| 특성 | 반복 처리, 비동기/스레드, CUDA/cuFFT, 명시적 오류 경로 |

## src/processing/cuda/cuda_signal_pipeline.h

| 주요 역할 | 연결 구현의 공개 타입·함수 계약을 선언한다. 구현 역할: 998-record batch의 ADC 변환·chirp 분할·전처리·cuFFT·peak/거리·XYZIV를 GPU 메모리에서 연속 처리하는 Jetson/Windows CUDA 경로다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 54 lines ¦ 13 function definitions |
| 공개 타입 | class CudaSignalPipeline, struct Impl |
| 직접 의존 | core/config_types.h, core/frame_types.h, cstddef, cstdint, memory, string, vector |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| CudaSignalPipeline [선언] CudaSignalPipeline() L16 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| ~CudaSignalPipeline [선언] ~CudaSignalPipeline() L16 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| CudaSignalPipeline [선언] CudaSignalPipeline(const CudaSignalPipeline&) = delete L17 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| operator= [선언] CudaSignalPipeline& operator=(const CudaSignalPipeline&) = delete L20 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ CudaSignalPipeline& |
| available [선언] static bool available() L22 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| configure [선언] bool configure(const SystemConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, const std::vector<float>& up_window, const std::vector<float>& down_window, float up_window_sum, float down_window_sum, std::string& error) L23 | 입력 ¦ config:입력, processing_config_revision:입력, up_window:입력, down_window:입력, up_window_sum:입력, down_window_sum:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| updateRuntimeConfig [선언] bool updateRuntimeConfig(const ProcessingConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, std::string& error) L30 | 입력 ¦ config:입력, processing_config_revision:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| capacity [선언] std::size_t capacity() const L33 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::size_t |
| inFlightCount [선언] std::size_t inFlightCount() const L34 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::size_t |
| submitBatch [선언] bool submitBatch(RawFrameBatchPtr raw_batch, std::uint32_t selected_record_index, std::string& error) L35 | 입력 ¦ raw_batch:입력, selected_record_index:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| releaseCompletedInputs [선언] bool releaseCompletedInputs(bool wait_for_oldest, std::string& error) L38 | 입력 ¦ wait_for_oldest:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| collectNext [선언] bool collectNext(bool wait, RawFrameBatchPtr& raw_batch, std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch, bool& collected, std::string& error) L39 | 입력 ¦ wait:입력, raw_batch:입출력, processed_batch:입출력, collected:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| processBatch [선언] bool processBatch(const RawFrameBatch& raw_batch, std::uint32_t selected_record_index, std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch, std::string& error) L44 | 입력 ¦ raw_batch:입력, selected_record_index:입력, processed_batch:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |

## src/processing/cuda/cuda_signal_pipeline_stub.cpp

| 주요 역할 | CUDA 미포함 빌드에서 backend unavailable 오류를 일관되게 반환하는 stub이다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 68 lines ¦ 10 function definitions |
| 공개 타입 | struct CudaSignalPipeline |
| 직접 의존 | processing/cuda/cuda_signal_pipeline.h |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| CudaSignalPipeline::CudaSignalPipeline [정의] CudaSignalPipeline::CudaSignalPipeline() : impl_(std::make_unique<Impl>()) L5 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| CudaSignalPipeline::available [정의] bool CudaSignalPipeline::available() L8 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaSignalPipeline::capacity [정의] std::size_t CudaSignalPipeline::capacity() const L10 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::size_t |
| CudaSignalPipeline::inFlightCount [정의] std::size_t CudaSignalPipeline::inFlightCount() const L12 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::size_t |
| CudaSignalPipeline::configure [정의] bool CudaSignalPipeline::configure(const SystemConfig&, std::uint64_t, const std::vector<float>&, const std::vector<float>&, float, float, std::string& error) L14 | 입력 ¦ ?:입력, uint64_t:입력, ?:입력, ?:입력, float:입력, float:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 error 등이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaSignalPipeline::updateRuntimeConfig [정의] bool CudaSignalPipeline::updateRuntimeConfig(const ProcessingConfig&, std::uint64_t, std::string& error) L25 | 입력 ¦ ?:입력, uint64_t:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 입력 데이터를 검증·변환하고 후속 계층이 소비할 결과 또는 상태 snapshot을 구성한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 error 등이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaSignalPipeline::submitBatch [정의] bool CudaSignalPipeline::submitBatch(RawFrameBatchPtr, std::uint32_t, std::string& error) L32 | 입력 ¦ RawFrameBatchPtr:입력, uint32_t:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 error 등이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaSignalPipeline::releaseCompletedInputs [정의] bool CudaSignalPipeline::releaseCompletedInputs(bool, std::string& error) L39 | 입력 ¦ bool:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 error 등이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaSignalPipeline::collectNext [정의] bool CudaSignalPipeline::collectNext( bool, RawFrameBatchPtr& raw_batch, std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch, bool& collected, std::string& error) L44 | 입력 ¦ bool:입력, raw_batch:입출력, processed_batch:입출력, collected:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 reset, clear이다. 갱신 대상은 collected, error 등이다. 연결: reset, clear. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaSignalPipeline::processBatch [정의] bool CudaSignalPipeline::processBatch(const RawFrameBatch&, std::uint32_t, std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch, std::string& error) L57 | 입력 ¦ ?:입력, uint32_t:입력, processed_batch:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ 입력 데이터를 검증·변환하고 후속 계층이 소비할 결과 또는 상태 snapshot을 구성한다. 주요 하위 호출은 clear이다. 갱신 대상은 error 등이다. 연결: clear. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |

## src/processing/fft_backend.h

| 주요 역할 | CPU/GPU FFT backend가 구현해야 할 configure와 batch transform 계약을 선언한다. 이 파일은 공개 타입·함수 계약을 선언한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 25 lines ¦ 5 function definitions |
| 공개 타입 | struct FftPlan, class IFftBackend |
| 직접 의존 | core/config_types.h, complex, string, vector |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| ~IFftBackend [선언] virtual ~IFftBackend() = default L18 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ virtual |
| name [선언] virtual std::string name() const = 0 L19 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ virtual std::string |
| kind [선언] virtual FftBackendKind kind() const = 0 L20 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ virtual FftBackendKind |
| prepare [선언] virtual bool prepare(const FftPlan& plan, std::string& error) = 0 L21 | 입력 ¦ plan:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| execute [선언] virtual bool execute(const std::vector<float>& input, std::vector<std::complex<float>>& output, std::string& error) = 0 L22 | 입력 ¦ input:입력, output:출력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |

## src/processing/fft_backends.cpp

| 주요 역할 | FftBackendKind와 build capability에 맞는 FFTW/cuFFT backend를 생성하고 backend availability를 보고한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 66 lines ¦ 13 function definitions |
| 공개 타입 | struct FftwBackend, struct CudaFftBackend |
| 직접 의존 | processing/fft_backends.h |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| FftwBackend::FftwBackend [정의] FftwBackend::FftwBackend() : impl_(std::make_unique<Impl>()) L14 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| FftwBackend::available [정의] bool FftwBackend::available() L17 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| FftwBackend::name [정의] std::string FftwBackend::name() const L18 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::string |
| FftwBackend::kind [정의] FftBackendKind FftwBackend::kind() const L19 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ FftBackendKind |
| FftwBackend::prepare [정의] bool FftwBackend::prepare(const FftPlan&, std::string& error) L20 | 입력 ¦ ?:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 error 등이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| FftwBackend::execute [정의] bool FftwBackend::execute(const std::vector<float>& input, std::vector<std::complex<float>>& output, std::string& error) L25 | 입력 ¦ input:입력, output:출력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 clear이다. 갱신 대상은 error 등이다. 연결: clear. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaFftBackend::CudaFftBackend [정의] CudaFftBackend::CudaFftBackend() : impl_(std::make_unique<Impl>()) L37 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| CudaFftBackend::available [정의] bool CudaFftBackend::available() L40 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaFftBackend::name [정의] std::string CudaFftBackend::name() const L41 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::string |
| CudaFftBackend::kind [정의] FftBackendKind CudaFftBackend::kind() const L42 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ FftBackendKind |
| CudaFftBackend::prepare [정의] bool CudaFftBackend::prepare(const FftPlan&, std::string& error) L43 | 입력 ¦ ?:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 error 등이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaFftBackend::execute [정의] bool CudaFftBackend::execute(const std::vector<float>& input, std::vector<std::complex<float>>& output, std::string& error) L48 | 입력 ¦ input:입력, output:출력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 clear이다. 갱신 대상은 error 등이다. 연결: clear. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| createFftBackend [정의] #endif std::unique_ptr<IFftBackend> createFftBackend(FftBackendKind kind) L57 | 입력 ¦ kind:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 kind 등이다. 출력 ¦ #endif std::unique_ptr<IFftBackend> |

## src/processing/fft_backends.h

| 주요 역할 | FftBackendKind와 build capability에 맞는 FFTW/cuFFT backend를 생성하고 backend availability를 보고한다. 이 파일은 공개 타입·함수 계약을 선언한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 51 lines ¦ 19 function definitions |
| 공개 타입 | class FftwBackend, struct Impl, class CudaFftBackend |
| 직접 의존 | processing/fft_backend.h, memory |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| FftwBackend [선언] FftwBackend() L11 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| ~FftwBackend [선언] ~FftwBackend() override L11 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| FftwBackend [선언] FftwBackend(const FftwBackend&) = delete L12 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| operator= [선언] FftwBackend& operator=(const FftwBackend&) = delete L15 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ FftwBackend& |
| available [선언] static bool available() L17 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| name [선언] std::string name() const override L18 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::string |
| kind [선언] FftBackendKind kind() const override L19 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ FftBackendKind |
| prepare [선언] bool prepare(const FftPlan& plan, std::string& error) override L20 | 입력 ¦ plan:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| execute [선언] bool execute(const std::vector<float>& input, std::vector<std::complex<float>>& output, std::string& error) override L21 | 입력 ¦ input:입력, output:출력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| CudaFftBackend [선언] CudaFftBackend() L31 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| ~CudaFftBackend [선언] ~CudaFftBackend() override L31 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| CudaFftBackend [선언] CudaFftBackend(const CudaFftBackend&) = delete L32 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| operator= [선언] CudaFftBackend& operator=(const CudaFftBackend&) = delete L35 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ CudaFftBackend& |
| available [선언] static bool available() L37 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| name [선언] std::string name() const override L38 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::string |
| kind [선언] FftBackendKind kind() const override L39 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ FftBackendKind |
| prepare [선언] bool prepare(const FftPlan& plan, std::string& error) override L40 | 입력 ¦ plan:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| execute [선언] bool execute(const std::vector<float>& input, std::vector<std::complex<float>>& output, std::string& error) override L41 | 입력 ¦ input:입력, output:출력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| createFftBackend [선언] std::unique_ptr<IFftBackend> createFftBackend(FftBackendKind kind) L49 | 입력 ¦ kind:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::unique_ptr<IFftBackend> |

## src/processing/point_cloud_postprocessor.cpp

| 주요 역할 | 완료된 frame의 point cloud에 표시/저장용 좌표 및 intensity 후처리를 적용하되 측정 파이프라인의 원본 의미를 유지한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 273 lines ¦ 15 function definitions |
| 공개 타입 | 별도 class/struct/enum 선언 없음 또는 다른 header에 선언 |
| 직접 의존 | processing/point_cloud_postprocessor.h, algorithm, array, cmath, limits |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| finiteGeometry [정의] bool finiteGeometry(const PointXYZI& point) L14 | 입력 ¦ point:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 isfinite이다. 연결: isfinite. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| median [정의] template <std::size_t Capacity> float median(std::array<float, Capacity> values, std::size_t count) L19 | 입력 ¦ values:입력, count:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 quiet_NaN, sort, begin이다. 갱신 대상은 count, middle 등이다. 연결: quiet_NaN, sort, begin. 출력 ¦ template <std::size_t Capacity> float |
| fuseCell [정의] PointCloudDisplayPoint fuseCell( const std::deque<std::shared_ptr<const PointCloudSnapshot>>& history, std::size_t point_index) L32 | 입력 ¦ history:입력, point_index:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 size, finiteGeometry, isfinite, median이다. 갱신 대상은 geometry_count, intensity_count, velocity_count, scan_x_count, scan_y_count 등이다. 연결: size, finiteGeometry, isfinite, median. 출력 ¦ PointCloudDisplayPoint |
| pointRange [정의] float pointRange(const PointXYZI& point) L89 | 입력 ¦ point:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 sqrt이다. 연결: sqrt. 출력 ¦ float |
| edgeCompatible [정의] bool edgeCompatible(const PointXYZI& first, const PointXYZI& second) L93 | 입력 ¦ first:입력, second:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 finiteGeometry, pointRange, clamp, acos, min, max, abs이다. 갱신 대상은 first_range, second_range, dot, angular_spacing, expected_surface_spacing 등이다. 연결: finiteGeometry, pointRange, clamp, acos, min. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| interpolate [정의] PointCloudDisplayPoint interpolate(const PointCloudDisplayPoint& first, const PointCloudDisplayPoint& second, float fraction) L113 | 입력 ¦ first:입력, second:입력, fraction:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 edgeCompatible, isfinite, blend, quiet_NaN, blend_optional, min이다. 갱신 대상은 blend, blend_optional, point.x, point.y, point.z 등이다. 연결: edgeCompatible, isfinite, blend, quiet_NaN, blend_optional. 출력 ¦ PointCloudDisplayPoint |
| normalizedInterpolationFactor [정의] std::uint32_t normalizedInterpolationFactor(std::uint32_t factor) L144 | 입력 ¦ factor:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::uint32_t |
| PointCloudPostProcessor::setHistoryFrameCount [정의] void PointCloudPostProcessor::setHistoryFrameCount(std::ui nt32_t frame_count) L156 | 입력 ¦ frame_count:입력 연산·연결 ¦ 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 clamp, size, pop_front, rebuild이다. 갱신 대상은 bounded, history_frame_count_ 등이다. 연결: clamp, size, pop_front, rebuild. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| PointCloudPostProcessor::historyFrameCount [정의] std::uint32_t PointCloudPostProcessor::historyFrameCount() const L169 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::uint32_t |
| PointCloudPostProcessor::setVerticalInterpolationFactor [정의] void PointCloudPostProcessor::setVerticalInterpolationFact or(std::uint32_t factor) L173 | 입력 ¦ factor:입력 연산·연결 ¦ 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 normalizedInterpolationFactor, rebuild이다. 갱신 대상은 normalized, vertical_interpolation_factor_ 등이다. 연결: normalizedInterpolationFactor, rebuild. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| PointCloudPostProcessor::verticalInterpolationFactor [정의] std::uint32_t PointCloudPostProcessor::verticalInterpolationFactor() const L182 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::uint32_t |
| PointCloudPostProcessor::push [정의] bool PointCloudPostProcessor::push(std::shared_ptr<const PointCloudSnapshot> snapshot) L186 | 입력 ¦ snapshot:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 size, empty, back, reset, push_back, move, size, pop_front이다. 갱신 대상은 width, height, previous, new_session, geometry_changed 등이다. 연결: size, empty, back, reset, push_back. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| PointCloudPostProcessor::reset [정의] void PointCloudPostProcessor::reset() L209 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 clear이다. 갱신 대상은 display_frame_ 등이다. 연결: clear. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| PointCloudPostProcessor::displayFrame [정의] const PointCloudDisplayFrame& PointCloudPostProcessor::displayFrame() const L214 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ const PointCloudDisplayFrame& |
| PointCloudPostProcessor::rebuild [정의] void PointCloudPostProcessor::rebuild() L218 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 empty, back, count_if, begin, end, fused, fuseCell, assign이다. 갱신 대상은 display_frame_, latest, display_frame_.scan_frame_index, display_frame_.source_width, display_frame_.source_height 등이다. 연결: empty, back, count_if, begin, end. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |

### 주요 함수 상세 흐름

### 1. fuseCell [정의]

src/processing/point_cloud_postprocessor.cpp:32

PointCloudDisplayPoint fuseCell( const std::deque<std::shared_ptr<const PointCloudSnapshot>>& history,
  std::size_t point_index)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| history | const std::deque<std::shared_ptr<const PointCloudSnapshot>>& history | 입력 | `history`에 전달되는 입력 값 |
| point_index | std::size_t point_index | 입력 | 배열/record/frame/장치 식별 또는 순서 값 |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `size`, `finiteGeometry`, `isfinite`, `median`이다. 갱신 대상은 `geometry_count`, `intensity_count`, `velocity_count`, `scan_x_count`, `scan_y_count` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `snapshot.points.size`, `finiteGeometry`, `std::isfinite`, `median` |
| 호출자 | PointCloudPostProcessor::rebuild (src/processing/point_cloud_postprocessor.cpp:218) |
| 출력 | `PointCloudDisplayPoint` 값을 반환한다. 값의 의미는 함수명과 호출자의 후속 사용 조건을 따른다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `geometry_count`, `intensity_count`, `velocity_count`, `scan_x_count`, `scan_y_count`, `point`, `point.x`, `point.y`, `point.z`, `point.intensity`, `point.velocity`, `point.scan_x_command` |
| 특성 | 반복 처리 |

### 2. PointCloudPostProcessor::rebuild [정의]

src/processing/point_cloud_postprocessor.cpp:218

void PointCloudPostProcessor::rebuild()

입력 | 명시적 parameter 없음. member/global state 또는 event context를 사용한다.

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `empty`, `back`, `count_if`, `begin`, `end`, `fused`, `fuseCell`, `assign`이다. 갱신 대상은 `display_frame_`, `latest`, `display_frame_.scan_frame_index`, `display_frame_.source_width`, `display_frame_.source_height` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `history_.empty`, `history_.back`, `std::count_if`, `latest.points.begin`, `latest.points.end`, `fused`, `fuseCell`, `display_frame_.points.assign`, `interpolate` |
| 호출자 | PointCloudPostProcessor::setHistoryFrameCount (src/processing/point_cloud_postprocessor.cpp:156); PointCloudPostProcessor::setVerticalInterpolationFactor (src/processing/point_cloud_postprocessor.cpp:173); PointCloudPostProcessor::push (src/processing/point_cloud_postprocessor.cpp:186) |
| 출력 | 직접 반환값은 없다. 상태 변경·출력 parameter·I/O 또는 downstream publish가 결과다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `display_frame_`, `latest`, `display_frame_.scan_frame_index`, `display_frame_.source_width`, `display_frame_.source_height`, `display_frame_.display_width`, `display_frame_.source_valid_point_count`, `source_point_count`, `index`, `factor`, `display_frame_.display_height`, `source_y` |
| 특성 | 반복 처리 |

## src/processing/point_cloud_postprocessor.h

| 주요 역할 | 연결 구현의 공개 타입·함수 계약을 선언한다. 구현 역할: 완료된 frame의 point cloud에 표시/저장용 좌표 및 intensity 후처리를 적용하되 측정 파이프라인의 원본 의미를 유지한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 58 lines ¦ 9 function definitions |
| 공개 타입 | struct PointCloudDisplayPoint, struct PointCloudDisplayFrame, class PointCloudPostProcessor |
| 직접 의존 | processing/processing_snapshots.h, cstddef, cstdint, deque, memory, vector |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| displayedPointCount [정의] std::size_t displayedPointCount() const L28 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::size_t |
| setHistoryFrameCount [선언] void setHistoryFrameCount(std::uint32_t frame_count) L39 | 입력 ¦ frame_count:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| historyFrameCount [선언] std::uint32_t historyFrameCount() const L40 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::uint32_t |
| setVerticalInterpolationFactor [선언] void setVerticalInterpolationFactor(std::uint32_t factor) L41 | 입력 ¦ factor:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| verticalInterpolationFactor [선언] std::uint32_t verticalInterpolationFactor() const L42 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::uint32_t |
| push [선언] bool push(std::shared_ptr<const PointCloudSnapshot> snapshot) L44 | 입력 ¦ snapshot:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| reset [선언] void reset() L45 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| displayFrame [선언] const PointCloudDisplayFrame& displayFrame() const L47 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ const PointCloudDisplayFrame& |
| rebuild [선언] void rebuild() L50 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |

## src/processing/processing_service.cpp

| 주요 역할 | 수집 batch 큐를 소비해 CPU 또는 CUDA pipeline을 실행하고 GUI snapshot, point cloud, 저장·UDP·검출 downstream으로 fan-out한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 798 lines ¦ 35 function definitions |
| 공개 타입 | struct ProcessingService, struct PendingRuntimeConfig, struct BatchTiming, struct QueuedBatch |
| 직접 의존 | processing/processing_service.h, core/config_validation.h, core/realtime_thread.h, processing/signal_processor.h, condition_variable, deque, algorithm, chrono, cmath, mutex, optional, thread, utility, vector |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| nowNs [정의] std::uint64_t nowNs() L22 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 now, time_since_epoch, count이다. 연결: now, time_since_epoch, count. 출력 ¦ std::uint64_t |
| elapsedMs [정의] double elapsedMs(std::uint64_t start_ns, std::uint64_t end_ns) L27 | 입력 ¦ start_ns:입력, end_ns:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 start_ns 등이다. 출력 ¦ double |
| orderedTimestamp [정의] std::uint64_t orderedTimestamp(std::uint64_t timestamp_ns, std::uint64_t preceding_timestamp_ns) L32 | 입력 ¦ timestamp_ns:입력, preceding_timestamp_ns:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 timestamp_ns 등이다. 출력 ¦ std::uint64_t |
| addLatency [정의] void addLatency(ProcessingLatencyBreakdown& total, const ProcessingLatencyBreakdown& value) L39 | 입력 ¦ total:입출력, value:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 total.end_to_end_ms, total.ownership_ms, total.signal_ms, total.acquisition_wakeup_ms, total.digitizer_materialization_ms 등이다. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| maximizeLatency [정의] void maximizeLatency(ProcessingLatencyBreakdown& maximum, const ProcessingLatencyBreakdown& value) L52 | 입력 ¦ maximum:입출력, value:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 max이다. 갱신 대상은 maximum.end_to_end_ms, maximum.ownership_ms, maximum.signal_ms, maximum.acquisition_wakeup_ms, maximum.digitizer_materialization_ms 등이다. 연결: max. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| averageLatency [정의] ProcessingLatencyBreakdown averageLatency( const ProcessingLatencyBreakdown& total, std::uint64_t count) L69 | 입력 ¦ total:입력, count:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 count, divisor 등이다. 출력 ¦ ProcessingLatencyBreakdown |
| percentile [정의] double percentile(const std::vector<double>& sorted_values, double quantile) L88 | 입력 ¦ sorted_values:입력, quantile:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 empty, ceil, size, min이다. 갱신 대상은 index 등이다. 연결: empty, ceil, size, min. 출력 ¦ double |
| Impl [정의] explicit Impl(std::unique_ptr<IFftBackend> backend) : processor(std::move(backend)) L101 | 입력 ¦ backend:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ explicit |
| beginsRasterFrame [정의] static bool beginsRasterFrame(const RawFrameBatchPtr& batch) L107 | 입력 ¦ batch:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 empty, front이다. 갱신 대상은 position, position.y_index 등이다. 연결: empty, front. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| latencyBreakdown [정의] ProcessingLatencyBreakdown latencyBreakdown( const RawFrameBatch& batch, const BatchTiming& timing, std::uint64_t line_completed_timestamp_ns) const L125 | 입력 ¦ batch:입력, timing:입력, line_completed_timestamp_ns:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 orderedTimestamp, elapsedMs이다. 갱신 대상은 completion_ns, wakeup_ns, ownership_ns, session_ns, enqueue_ns 등이다. 연결: orderedTimestamp, elapsedMs. 출력 ¦ ProcessingLatencyBreakdown |
| recordCompletedBatch [정의] void recordCompletedBatch(const RawFrameBatchPtr& batch, const BatchTiming& timing, std::uint64_t line_completed_timestamp_ns) L154 | 입력 ¦ batch:입력, timing:입력, line_completed_timestamp_ns:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 latencyBreakdown, lock, addLatency, maximizeLatency, push_back, size, pop_front, notify_all이다. 갱신 대상은 latency, last_latency, batches_processed, maximum_batch_latency_sequence, maximum_acquisition_wakeup_latency_sequence 등이다. 연결: latencyBreakdown, lock, addLatency, maximizeLatency, push_back. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| publishProcessedBatch [정의] bool publishProcessedBatch(const RawFrameBatchPtr& batch, const ProcessedFrameCallback& current_callback, const PointCloudFrameCallback& current_point_cloud_callback, std::uint64_t& line_completed_timestamp_ns, std::string& error) L185 | 입력 ¦ batch:입력, current_callback:입력, current_point_cloud_callback:입력, line_completed_timestamp_ns:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 latestPointCloud, size, size, publishBatch, nowNs, lock, empty, back이다. 갱신 대상은 previous_point_cloud, error, line_completed_timestamp_ns, batch_record_latency_ms, processing_stop_requested 등이다. 연결: latestPointCloud, size, size, publishBatch, nowNs. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| workerLoop [정의] void workerLoop() L236 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 prioritizeCurrentRealtimeThread, initializeWorkerThread, lock, empty, move, notify_all, supportsAsyncBatchProcessing, workerLoopAsync이다. 갱신 대상은 initialized, worker_ready, worker_error, stop_reason, accepting 등이다. 연결: prioritizeCurrentRealtimeThread, initializeWorkerThread, lock, empty, move. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| workerLoopSync [정의] void workerLoopSync() L264 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 lock, wait, empty, move, front, pop_front, has_value, beginsRasterFrame이다. 갱신 대상은 queued_batch, runtime_update, current_callback, current_point_cloud_callback, worker_error 등이다. 연결: lock, wait, empty, move, front. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| failAsyncWorker [정의] void failAsyncWorker(std::string error, std::string reason) L341 | 입력 ¦ error:출력, reason:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 lock, empty, move, clear, notify_all이다. 갱신 대상은 worker_error, stop_reason, stop_requested, accepting 등이다. 연결: lock, empty, move, clear, notify_all. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| publishAsyncBatch [정의] bool publishAsyncBatch(const RawFrameBatchPtr& batch, const BatchTiming& timing, const ProcessedFrameCallback& current_callback, const PointCloudFrameCallback& current_point_cloud_callback) L351 | 입력 ¦ batch:입력, timing:입력, current_callback:입력, current_point_cloud_callback:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 publishProcessedBatch, empty, failAsyncWorker, move, recordCompletedBatch이다. 갱신 대상은 line_completed_timestamp_ns 등이다. 연결: publishProcessedBatch, empty, failAsyncWorker, move, recordCompletedBatch. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| drainAsyncBatches [정의] void drainAsyncBatches() L368 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 inFlightBatchCount, collectNextBatch이다. 갱신 대상은 collected, before 등이다. 연결: inFlightBatchCount, collectNextBatch. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| workerLoopAsync [정의] void workerLoopAsync() L382 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 microseconds, lock, has_value, inFlightBatchCount, empty, beginsRasterFrame, front, move이다. 갱신 대상은 kEventPollInterval, failed, runtime_update, config.processing, queued_batch 등이다. 연결: microseconds, lock, has_value, inFlightBatchCount, empty. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| ProcessingService::ProcessingService [정의] ProcessingService::ProcessingService(std::unique_ptr<IFftB ackend> fft_backend) : impl_(std::make_unique<Impl>(std::move(fft_backend))) L537 | 입력 ¦ fft_backend:입력 연산·연결 ¦ 입력 데이터를 검증·변환하고 후속 계층이 소비할 결과 또는 상태 snapshot을 구성한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| ProcessingService::~ProcessingService [정의] ProcessingService::~ProcessingService() L540 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 requestStop, waitUntilStopped이다. 연결: requestStop, waitUntilStopped. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| ProcessingService::configure [정의] bool ProcessingService::configure(const SystemConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, std::string& error) L546 | 입력 ¦ config:입력, processing_config_revision:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 lock, configure, configure, clear, resize, clear이다. 갱신 대상은 error, config, queue_capacity, processing_config_revision, configured 등이다. 연결: lock, configure, configure, clear, resize. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| ProcessingService::start [정의] bool ProcessingService::start(std::string& error) L567 | 입력 ¦ error:출력 연산·연결 ¦ 선행 상태를 확인한 뒤 필요한 자원을 준비하고 runtime 상태를 active로 전환한다. 중간 실패는 오류를 반환하거나 이미 연 자원을 정리한다. 주요 하위 호출은 lock, joinable, clear, clear, clear, clear, thread, workerLoop이다. 갱신 대상은 error, queue_high_water_mark, batches_discarded_on_stop, batches_processed, frames_processed 등이다. 연결: lock, joinable, clear, clear, clear. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| ProcessingService::enqueueBatch [정의] ProcessingEnqueueResult ProcessingService::enqueueBatch(RawFrameBatchPtr batch, std::string& error) L608 | 입력 ¦ batch:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 empty, nowNs, lock, empty, size, notify_all, push_back, move이다. 갱신 대상은 error, enqueue_timestamp_ns, stop_requested, stop_reason, accepting 등이다. 연결: empty, nowNs, lock, empty, size. 출력 ¦ ProcessingEnqueueResult |
| ProcessingService::enqueue [정의] ProcessingEnqueueResult ProcessingService::enqueue(RawFramePtr frame, std::string& error) L634 | 입력 ¦ frame:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 push_back, enqueueBatch, move이다. 갱신 대상은 error, batch, metadata.sequence, metadata.completion_timestamp_ns, metadata.acquisition_wakeup_timestamp_ns 등이다. 연결: push_back, enqueueBatch, move. 출력 ¦ ProcessingEnqueueResult |
| ProcessingService::updateRuntimeConfig [정의] bool ProcessingService::updateRuntimeConfig(const ProcessingConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, std::string& error) L651 | 입력 ¦ config:입력, processing_config_revision:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 입력 데이터를 검증·변환하고 후속 계층이 소비할 결과 또는 상태 snapshot을 구성한다. 주요 하위 호출은 lock, validate, hasErrors, notify_all, clear이다. 갱신 대상은 error, candidate, candidate.processing, pending_runtime_config 등이다. 연결: lock, validate, hasErrors, notify_all, clear. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| ProcessingService::setProcessedFrameCallback [정의] void ProcessingService::setProcessedFrameCallback(Processe dFrameCallback callback) L676 | 입력 ¦ callback:입력 연산·연결 ¦ 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 lock, move이다. 갱신 대상은 callback 등이다. 연결: lock, move. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| ProcessingService::setPointCloudFrameCallback [정의] void ProcessingService::setPointCloudFrameCallback(PointCl oudFrameCallback callback) L681 | 입력 ¦ callback:입력 연산·연결 ¦ 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 lock, move이다. 갱신 대상은 point_cloud_callback 등이다. 연결: lock, move. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| ProcessingService::requestStop [정의] void ProcessingService::requestStop(std::string reason, ProcessingStopMode mode) L686 | 입력 ¦ reason:입력, mode:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 lock, joinable, empty, move, size, clear, reset, notify_all이다. 갱신 대상은 accepting, stop_requested, stop_reason, mode, batches_discarded_on_stop 등이다. 연결: lock, joinable, empty, move, size. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| ProcessingService::waitUntilStopped [정의] bool ProcessingService::waitUntilStopped(std::string& error) L704 | 입력 ¦ error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 joinable, join, lock, empty, clear이다. 갱신 대상은 error 등이다. 연결: joinable, join, lock, empty, clear. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| ProcessingService::waitForProcessedBatches [정의] bool ProcessingService::waitForProcessedBatches(std::uint64_t target_count, std::chrono::milliseconds timeout, std::string& error) L717 | 입력 ¦ target_count:입력, timeout:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 lock, wait_for, empty, clear이다. 갱신 대상은 reached, error 등이다. 연결: lock, wait_for, empty, clear. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| ProcessingService::stopRequested [정의] bool ProcessingService::stopRequested(std::string& reason) const L735 | 입력 ¦ reason:입출력 연산·연결 ¦ producer/trigger를 먼저 중지하고 진행 중 I/O를 해제한 뒤 상태와 소유 자원을 종료 상태로 정리한다. 주요 하위 호출은 lock이다. 갱신 대상은 reason 등이다. 연결: lock. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| ProcessingService::status [정의] ProcessingServiceStatus ProcessingService::status() const L741 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 현재 member 또는 runtime 상태를 읽어 값/불변 snapshot/문자열 표현으로 반환한다. 주요 하위 호출은 lock, size, averageLatency, backendName, assign, begin, end, sort이다. 갱신 대상은 status.configured, status.running, status.stop_requested, status.queue_size, status.queue_capacity 등이다. 연결: lock, size, averageLatency, backendName, assign. 출력 ¦ ProcessingServiceStatus |
| ProcessingService::snapshots [정의] ProcessingSnapshotStore& ProcessingService::snapshots() L788 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 현재 member 또는 runtime 상태를 읽어 값/불변 snapshot/문자열 표현으로 반환한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ ProcessingSnapshotStore& |
| ProcessingService::snapshots [정의] const ProcessingSnapshotStore& ProcessingService::snapshots() const L790 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 현재 member 또는 runtime 상태를 읽어 값/불변 snapshot/문자열 표현으로 반환한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ const ProcessingSnapshotStore& |
| ProcessingService::setSelectedRecordIndex [정의] void ProcessingService::setSelectedRecordIndex(std::uint32_t record_index) L792 | 입력 ¦ record_index:입력 연산·연결 ¦ 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 setSelectedRecordIndex이다. 연결: setSelectedRecordIndex. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |

### 주요 함수 상세 흐름

### 1. workerLoopSync [정의]

src/processing/processing_service.cpp:264

void workerLoopSync()

입력 | 명시적 parameter 없음. member/global state 또는 event context를 사용한다.

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `lock`, `wait`, `empty`, `move`, `front`, `pop_front`, `has_value`, `beginsRasterFrame`이다. 갱신 대상은 `queued_batch`, `runtime_update`, `current_callback`, `current_point_cloud_callback`, `worker_error` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `lock`, `condition.wait`, `queue.empty`, `std::move`, `queue.front`, `queue.pop_front`, `pending_runtime_config.has_value`, `beginsRasterFrame`, `pending_runtime_config.reset`, `runtime_update.has_value`, `processor.updateRuntimeConfig`, `queue.clear` |
| 호출자 | workerLoop (src/processing/processing_service.cpp:236) |
| 출력 | 직접 반환값은 없다. 상태 변경·출력 parameter·I/O 또는 downstream publish가 결과다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `queued_batch`, `runtime_update`, `current_callback`, `current_point_cloud_callback`, `worker_error`, `stop_reason`, `stop_requested`, `accepting`, `config.processing`, `batch_complete`, `line_completed_timestamp_ns`, `timing.processing_start_timestamp_ns` |
| 특성 | 반복 처리, mutex 동기화, 명시적 오류 경로 |

### 2. workerLoopAsync [정의]

src/processing/processing_service.cpp:382

void workerLoopAsync()

입력 | 명시적 parameter 없음. member/global state 또는 event context를 사용한다.

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `microseconds`, `lock`, `has_value`, `inFlightBatchCount`, `empty`, `beginsRasterFrame`, `front`, `move`이다. 갱신 대상은 `kEventPollInterval`, `failed`, `runtime_update`, `config.processing`, `queued_batch` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `std::chrono::microseconds`, `lock`, `pending_runtime_config.has_value`, `processor.inFlightBatchCount`, `queue.empty`, `beginsRasterFrame`, `queue.front`, `std::move`, `pending_runtime_config.reset`, `runtime_update.has_value`, `processor.updateRuntimeConfig`, `failAsyncWorker` |
| 호출자 | workerLoop (src/processing/processing_service.cpp:236) |
| 출력 | 직접 반환값은 없다. 상태 변경·출력 parameter·I/O 또는 downstream publish가 결과다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `kEventPollInterval`, `failed`, `runtime_update`, `config.processing`, `queued_batch`, `timing.processing_start_timestamp_ns`, `in_flight`, `must_wait`, `collected`, `timing`, `current_callback`, `current_point_cloud_callback` |
| 특성 | 반복 처리, mutex 동기화, CUDA/cuFFT |

### 3. ProcessingService::start [정의]

src/processing/processing_service.cpp:567

bool ProcessingService::start(std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 선행 상태를 확인한 뒤 필요한 자원을 준비하고 runtime 상태를 active로 전환한다. 중간 실패는 오류를 반환하거나 이미 연 자원을 정리한다. 주요 하위 호출은 `lock`, `joinable`, `clear`, `clear`, `clear`, `clear`, `thread`, `workerLoop`이다. 갱신 대상은 `error`, `queue_high_water_mark`, `batches_discarded_on_stop`, `batches_processed`, `frames_processed` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `lock`, `impl_.worker.joinable`, `impl_.queue.clear`, `impl_.batch_latency_window.clear`, `impl_.stop_reason.clear`, `impl_.worker_error.clear`, `std::thread`, `impl_.workerLoop`, `impl_.condition.wait`, `impl_.worker_error.empty`, `lock.unlock`, `impl_.worker.join` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `error`, `queue_high_water_mark`, `batches_discarded_on_stop`, `batches_processed`, `frames_processed`, `last_processed_frame_id`, `latency_total_ms`, `latency_total`, `last_latency`, `maximum_latency`, `maximum_batch_latency_sequence`, `maximum_acquisition_wakeup_latency_sequence` |
| 특성 | mutex 동기화, 비동기/스레드, 명시적 오류 경로 |

## src/processing/processing_service.h

| 주요 역할 | 연결 구현의 공개 타입·함수 계약을 선언한다. 구현 역할: 수집 batch 큐를 소비해 CPU 또는 CUDA pipeline을 실행하고 GUI snapshot, point cloud, 저장·UDP·검출 downstream으로 fan-out한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 114 lines ¦ 19 function definitions |
| 공개 타입 | enum class ProcessingEnqueueResult, enum class ProcessingStopMode, struct ProcessingLatencyBreakdown, struct ProcessingServiceStatus, class ProcessingService, struct Impl |
| 직접 의존 | core/config_types.h, core/frame_types.h, processing/fft_backend.h, processing/processing_snapshots.h, chrono, cstddef, cstdint, functional, memory, string |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| ProcessingService [선언] explicit ProcessingService(std::unique_ptr<IFftBackend> fft_backend) L82 | 입력 ¦ fft_backend:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ explicit |
| ~ProcessingService [선언] ~ProcessingService() L82 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| ProcessingService [선언] ProcessingService(const ProcessingService&) = delete L83 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| operator= [선언] ProcessingService& operator=(const ProcessingService&) = delete L86 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ ProcessingService& |
| configure [선언] bool configure(const SystemConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, std::string& error) L88 | 입력 ¦ config:입력, processing_config_revision:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| start [선언] bool start(std::string& error) L89 | 입력 ¦ error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| enqueueBatch [선언] ProcessingEnqueueResult enqueueBatch(RawFrameBatchPtr batch, std::string& error) L90 | 입력 ¦ batch:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ ProcessingEnqueueResult |
| enqueue [선언] ProcessingEnqueueResult enqueue(RawFramePtr frame, std::string& error) L91 | 입력 ¦ frame:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ ProcessingEnqueueResult |
| updateRuntimeConfig [선언] bool updateRuntimeConfig(const ProcessingConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, std::string& error) L92 | 입력 ¦ config:입력, processing_config_revision:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| setProcessedFrameCallback [선언] void setProcessedFrameCallback(ProcessedFrameCallback callback) L94 | 입력 ¦ callback:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| setPointCloudFrameCallback [선언] void setPointCloudFrameCallback(PointCloudFrameCallback callback) L95 | 입력 ¦ callback:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| requestStop [선언] void requestStop(std::string reason, ProcessingStopMode mode = ProcessingStopMode::DrainPending) L96 | 입력 ¦ reason:입력, mode:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| waitUntilStopped [선언] bool waitUntilStopped(std::string& error) L98 | 입력 ¦ error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| waitForProcessedBatches [선언] bool waitForProcessedBatches(std::uint64_t target_count, std::chrono::milliseconds timeout, std::string& error) L99 | 입력 ¦ target_count:입력, timeout:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| stopRequested [선언] bool stopRequested(std::string& reason) const L102 | 입력 ¦ reason:입출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| status [선언] ProcessingServiceStatus status() const L103 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ ProcessingServiceStatus |
| snapshots [선언] ProcessingSnapshotStore& snapshots() L105 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ ProcessingSnapshotStore& |
| snapshots [선언] const ProcessingSnapshotStore& snapshots() const L106 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ const ProcessingSnapshotStore& |
| setSelectedRecordIndex [선언] void setSelectedRecordIndex(std::uint32_t record_index) L107 | 입력 ¦ record_index:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |

## src/processing/processing_snapshots.cpp

| 주요 역할 | 선택 A-scan waveform/FFT, scan line, frame-complete B-scan/point cloud snapshot을 조립하고 latest snapshot을 보관한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 237 lines ¦ 12 function definitions |
| 공개 타입 | 별도 class/struct/enum 선언 없음 또는 다른 header에 선언 |
| 직접 의존 | processing/processing_snapshots.h, algorithm, limits |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| ProcessingSnapshotStore::configure [정의] void ProcessingSnapshotStore::configure(std::uint32_t x_pixel_count, std::uint32_t y_line_count) L6 | 입력 ¦ x_pixel_count:입력, y_line_count:입력 연산·연결 ¦ 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 lock, quiet_NaN, min, assign, assign, assign, assign, assign이다. 갱신 대상은 invalid, width_, height_, selected_record_index_, has_active_line_ 등이다. 연결: lock, quiet_NaN, min, assign, assign. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| ProcessingSnapshotStore::resetLine [정의] void ProcessingSnapshotStore::resetLine(std::uint32_t y_index) L50 | 입력 ¦ y_index:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 quiet_NaN, fill, begin, end, begin, end, begin, end이다. 갱신 대상은 active_y_, has_active_line_, line_fill_count_, line_work_.last_frame_id, line_work_.processing_config_revision 등이다. 연결: quiet_NaN, fill, begin, end, begin. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| ProcessingSnapshotStore::setSelectedRecordIndex [정의] void ProcessingSnapshotStore::setSelectedRecordIndex(std:: uint32_t record_index) L73 | 입력 ¦ record_index:입력 연산·연결 ¦ 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 lock, min, atomic_store_explicit이다. 갱신 대상은 selected_record_index_, width_ 등이다. 연결: lock, min, atomic_store_explicit. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| ProcessingSnapshotStore::selectedRecordIndex [정의] std::uint32_t ProcessingSnapshotStore::selectedRecordIndex() const L82 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 lock이다. 연결: lock. 출력 ¦ std::uint32_t |
| ProcessingSnapshotStore::publish [정의] void ProcessingSnapshotStore::publish(const RawFrame& raw, const ProcessedFrame& processed) L87 | 입력 ¦ raw:입력, processed:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 lock, publishUnlocked이다. 연결: lock, publishUnlocked. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| ProcessingSnapshotStore::publishBatch [정의] bool ProcessingSnapshotStore::publishBatch( const RawFrameBatch& raw_batch, const std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch) L92 | 입력 ¦ raw_batch:입력, processed_batch:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 size, size, lock, publishUnlocked이다. 갱신 대상은 index 등이다. 연결: size, size, lock, publishUnlocked. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| ProcessingSnapshotStore::publishUnlocked [정의] void ProcessingSnapshotStore::publishUnlocked(const RawFrame& raw, const ProcessedFrame& processed) L105 | 입력 ¦ raw:입력, processed:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 resize, size, transform, begin, end, begin, sampleAsNormalizedFloat, atomic_store_explicit이다. 갱신 대상은 metadata.record_index_in_buffer, waveform, frame_id, dma_buffer_sequence, record_index_in_buffer 등이다. 연결: resize, size, transform, begin, end. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| ProcessingSnapshotStore::latestWaveform [정의] std::shared_ptr<const WaveformSnapshot> ProcessingSnapshotStore::latestWaveform() const L215 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 atomic_load_explicit이다. 연결: atomic_load_explicit. 출력 ¦ std::shared_ptr<const WaveformSnapshot> |
| ProcessingSnapshotStore::latestFft [정의] std::shared_ptr<const FftSnapshot> ProcessingSnapshotStore::latestFft() const L219 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 atomic_load_explicit이다. 연결: atomic_load_explicit. 출력 ¦ std::shared_ptr<const FftSnapshot> |
| ProcessingSnapshotStore::latestScanLine [정의] std::shared_ptr<const ScanLineSnapshot> ProcessingSnapshotStore::latestScanLine() const L223 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 atomic_load_explicit이다. 연결: atomic_load_explicit. 출력 ¦ std::shared_ptr<const ScanLineSnapshot> |
| ProcessingSnapshotStore::latestBScan [정의] std::shared_ptr<const BScanSnapshot> ProcessingSnapshotStore::latestBScan() const L227 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 atomic_load_explicit이다. 연결: atomic_load_explicit. 출력 ¦ std::shared_ptr<const BScanSnapshot> |
| ProcessingSnapshotStore::latestPointCloud [정의] std::shared_ptr<const PointCloudSnapshot> ProcessingSnapshotStore::latestPointCloud() const L231 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 atomic_load_explicit이다. 연결: atomic_load_explicit. 출력 ¦ std::shared_ptr<const PointCloudSnapshot> |

### 주요 함수 상세 흐름

### 1. ProcessingSnapshotStore::publishUnlocked [정의]

src/processing/processing_snapshots.cpp:105

void ProcessingSnapshotStore::publishUnlocked(const RawFrame& raw, const ProcessedFrame& processed)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| raw | const RawFrame& raw | 입력 | `raw`에 전달되는 입력 값 |
| processed | const ProcessedFrame& processed | 입력 | `processed`에 전달되는 입력 값 |

| 연산 | 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 `resize`, `size`, `transform`, `begin`, `end`, `begin`, `sampleAsNormalizedFloat`, `atomic_store_explicit`이다. 갱신 대상은 `metadata.record_index_in_buffer`, `waveform`, `frame_id`, `dma_buffer_sequence`, `record_index_in_buffer` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `waveform.full_scale_samples.resize`, `raw.samples.size`, `std::transform`, `raw.samples.begin`, `raw.samples.end`, `waveform.full_scale_samples.begin`, `sampleAsNormalizedFloat`, `std::atomic_store_explicit`, `std::move`, `std::fill`, `bscan_work_.depth_m.begin`, `bscan_work_.depth_m.end` |
| 호출자 | ProcessingSnapshotStore::publish (src/processing/processing_snapshots.cpp:87); ProcessingSnapshotStore::publishBatch (src/processing/processing_snapshots.cpp:92) |
| 출력 | 직접 반환값은 없다. 상태 변경·출력 parameter·I/O 또는 downstream publish가 결과다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `metadata.record_index_in_buffer`, `waveform`, `frame_id`, `dma_buffer_sequence`, `record_index_in_buffer`, `records_in_buffer`, `config_revision`, `channel`, `sample_rate_hz`, `up_segment`, `down_segment`, `format` |
| 특성 | 반복 처리, atomic 상태 |

## src/processing/processing_snapshots.h

| 주요 역할 | 선택 A-scan waveform/FFT, scan line, frame-complete B-scan/point cloud snapshot을 조립하고 latest snapshot을 보관한다. 이 파일은 공개 타입·함수 계약을 선언한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 123 lines ¦ 12 function definitions |
| 공개 타입 | struct WaveformSnapshot, struct FftSnapshot, struct ScanLineSnapshot, struct BScanSnapshot, enum class PointCloudFeatureEncoding, struct PointCloudSnapshot, class ProcessingSnapshotStore |
| 직접 의존 | core/frame_types.h, cstdint, memory, mutex, vector |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| configure [선언] void configure(std::uint32_t x_pixel_count, std::uint32_t y_line_count) L87 | 입력 ¦ x_pixel_count:입력, y_line_count:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| setSelectedRecordIndex [선언] void setSelectedRecordIndex(std::uint32_t record_index) L88 | 입력 ¦ record_index:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| selectedRecordIndex [선언] std::uint32_t selectedRecordIndex() const L89 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::uint32_t |
| publish [선언] void publish(const RawFrame& raw, const ProcessedFrame& processed) L90 | 입력 ¦ raw:입력, processed:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| publishBatch [선언] bool publishBatch(const RawFrameBatch& raw_batch, const std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch) L91 | 입력 ¦ raw_batch:입력, processed_batch:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| latestWaveform [선언] std::shared_ptr<const WaveformSnapshot> latestWaveform() const L94 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::shared_ptr<const WaveformSnapshot> |
| latestFft [선언] std::shared_ptr<const FftSnapshot> latestFft() const L95 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::shared_ptr<const FftSnapshot> |
| latestScanLine [선언] std::shared_ptr<const ScanLineSnapshot> latestScanLine() const L96 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::shared_ptr<const ScanLineSnapshot> |
| latestBScan [선언] std::shared_ptr<const BScanSnapshot> latestBScan() const L97 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::shared_ptr<const BScanSnapshot> |
| latestPointCloud [선언] std::shared_ptr<const PointCloudSnapshot> latestPointCloud() const L98 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::shared_ptr<const PointCloudSnapshot> |
| resetLine [선언] void resetLine(std::uint32_t y_index) L101 | 입력 ¦ y_index:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| publishUnlocked [선언] void publishUnlocked(const RawFrame& raw, const ProcessedFrame& processed) L102 | 입력 ¦ raw:입력, processed:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |

## src/processing/signal_processor.cpp

| 주요 역할 | CPU FFT 공통 신호처리 기준 구현. full-period 분할, window/DC 제거, FFT, threshold peak, 3점 포물선 보간, 거리·속도와 XYZIV를 계산한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C++ ¦ 648 lines ¦ 31 function definitions |
| 공개 타입 | struct SignalProcessor |
| 직접 의존 | processing/signal_processor.h, core/config_validation.h, core/realtime_thread.h, processing/cuda/cuda_signal_pipeline.h, algorithm, atomic, chrono, cmath, complex, limits, numeric, utility, vector, omp.h |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| openMpBatchThreadCount [정의] #if FMCW_HAS_OPENMP int openMpBatchThreadCount(std::size_t work_item_count) L33 | 입력 ¦ work_item_count:입력 연산·연결 ¦ 선행 상태를 확인한 뒤 필요한 자원을 준비하고 runtime 상태를 active로 전환한다. 중간 실패는 오류를 반환하거나 이미 연 자원을 정리한다. 주요 하위 호출은 max, min, omp_get_max_threads이다. 연결: max, min, omp_get_max_threads. 출력 ¦ #if FMCW_HAS_OPENMP int |
| prioritizeOpenMpWorkerThread [정의] void prioritizeOpenMpWorkerThread() L37 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 omp_get_thread_num, prioritizeCurrentRealtimeThread이다. 연결: omp_get_thread_num, prioritizeCurrentRealtimeThread. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| makeWindow [정의] #endif std::vector<float> makeWindow(WindowFunction function, std::size_t length) L44 | 입력 ¦ function:입력, length:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 window, cos이다. 갱신 대상은 function, index, phase 등이다. 연결: window, cos. 출력 ¦ #endif std::vector<float> |
| windowSum [정의] float windowSum(const std::vector<float>& window) L68 | 입력 ¦ window:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 accumulate, begin, end, max이다. 갱신 대상은 sum 등이다. 연결: accumulate, begin, end, max. 출력 ¦ float |
| preprocessSegmentInto [정의] bool preprocessSegmentInto(const RawFrame& raw, SegmentRange range, const ProcessingConfig& processing, SegmentPolarity polarity, bool down_segment, const std::vector<float>& window, std::size_t fft_length, float* output, std::string& error) L73 | 입력 ¦ raw:입력, range:입력, processing:입력, polarity:입력, down_segment:입력, window:입력, fft_length:입력 외 2개 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 validFor, size, size, length, fill, sampleAsNormalizedFloat, clear이다. 갱신 대상은 output, error, mean, index, local 등이다. 연결: validFor, size, size, length, fill. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| preprocessSegment [정의] bool preprocessSegment(const RawFrame& raw, SegmentRange range, const ProcessingConfig& processing, SegmentPolarity polarity, bool down_segment, const std::vector<float>& window, std::size_t fft_length, std::vector<float>& output, std::string& error) L104 | 입력 ¦ raw:입력, range:입력, processing:입력, polarity:입력, down_segment:입력, window:입력, fft_length:입력 외 2개 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 resize, preprocessSegmentInto, data이다. 연결: resize, preprocessSegmentInto, data. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| magnitudeDbValue [정의] float magnitudeDbValue(const std::complex<float>& value, float coherent_sum) L112 | 입력 ¦ value:입력, coherent_sum:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 max, abs, log10이다. 갱신 대상은 scale, amplitude 등이다. 연결: max, abs, log10. 출력 ¦ float |
| refinePeakMeasurement [정의] void refinePeakMeasurement(PeakMeasurement& result, float left_db, float center_db, float right_db) L118 | 입력 ¦ result:출력, left_db:입력, center_db:입력, right_db:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 isfinite이다. 갱신 대상은 curvature, offset, result.peak_bin, result.magnitude_db 등이다. 연결: isfinite. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| magnitudeDb [정의] std::vector<float> magnitudeDb(const std::complex<float>* spectrum, std::size_t spectrum_size, float coherent_sum) L135 | 입력 ¦ spectrum:입력, spectrum_size:입력, coherent_sum:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 result, magnitudeDbValue이다. 갱신 대상은 index 등이다. 연결: result, magnitudeDbValue. 출력 ¦ std::vector<float> |
| magnitudeDb [정의] std::vector<float> magnitudeDb(const std::vector<std::complex<float>>& spectrum, float coherent_sum) L144 | 입력 ¦ spectrum:입력, coherent_sum:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 magnitudeDb, data, size이다. 연결: magnitudeDb, data, size. 출력 ¦ std::vector<float> |
| detectPeak [정의] PeakMeasurement detectPeak(const std::complex<float>* spectrum, std::size_t spectrum_size, float coherent_sum, std::uint32_t start_bin, std::uint32_t end_bin, double threshold_db) L148 | 입력 ¦ spectrum:입력, spectrum_size:입력, coherent_sum:입력, start_bin:입력, end_bin:입력, threshold_db:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 norm, magnitudeDbValue, isfinite, refinePeakMeasurement이다. 갱신 대상은 spectrum, spectrum_size, bounded_end, best_index, best_power 등이다. 연결: norm, magnitudeDbValue, isfinite, refinePeakMeasurement. 출력 ¦ PeakMeasurement |
| detectPeak [정의] PeakMeasurement detectPeak(const std::vector<float>& magnitude, std::uint32_t start_bin, std::uint32_t end_bin, double threshold_db) L186 | 입력 ¦ magnitude:입력, start_bin:입력, end_bin:입력, threshold_db:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 empty, size, begin, distance, isfinite, refinePeakMeasurement이다. 갱신 대상은 bounded_end, best, index, best_index, result.discrete_bin 등이다. 연결: empty, size, begin, distance, isfinite. 출력 ¦ PeakMeasurement |
| toPoint [정의] PointXYZI toPoint(float distance_m, float velocity_mps, float intensity_db, const ScanPosition& position, const CalibrationConfig& calibration) L218 | 입력 ¦ distance_m:입력, velocity_mps:입력, intensity_db:입력, position:입력, calibration:입력 연산·연결 ¦ 현재 member 또는 runtime 상태를 읽어 값/불변 snapshot/문자열 표현으로 반환한다. 주요 하위 호출은 isfinite, cos, sin이다. 갱신 대상은 azimuth, elevation, horizontal_range, point.x, point.y 등이다. 연결: isfinite, cos, sin. 출력 ¦ PointXYZI |
| rawMatchesConfig [정의] bool rawMatchesConfig(const RawFrame& raw, const SystemConfig& config) L244 | 입력 ¦ raw:입력, config:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 size이다. 갱신 대상은 metadata.frame_kind, up_segment.start_sample, up_segment.end_sample_exclusive, down_segment.start_sample, down_segment.end_sample_exclusive 등이다. 연결: size. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| initializeProcessed [정의] void initializeProcessed(const RawFrame& raw, std::uint64_t processing_config_revision, ProcessedFrame& processed) L255 | 입력 ¦ raw:입력, processing_config_revision:입력, processed:입출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 갱신 대상은 processed, processed.frame_id, processed.source_timestamp_ns, processed.config_revision, processed.processing_config_revision 등이다. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| finalizeMeasurement [정의] void finalizeMeasurement(const RawFrame& raw, const SystemConfig& config, ProcessedFrame& processed) L265 | 입력 ¦ raw:입력, config:입력, processed:입출력 연산·연결 ¦ producer/trigger를 먼저 중지하고 진행 중 I/O를 해제한 뒤 상태와 소유 자원을 종료 상태로 정리한다. 주요 하위 호출은 toPoint이다. 갱신 대상은 bin_frequency_hz, up_frequency_hz, down_frequency_hz, wavelength_m, raw_distance 등이다. 연결: toPoint. 출력 ¦ 직접 반환 없음; 상태/I/O/callback이 결과 |
| Impl [정의] explicit Impl(std::unique_ptr<IFftBackend> backend) : fft_backend(std::move(backend)) L292 | 입력 ¦ backend:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 kind이다. 갱신 대상은 cuda_pipeline 등이다. 연결: kind. 출력 ¦ explicit |
| SignalProcessor::SignalProcessor [정의] SignalProcessor::SignalProcessor(std::unique_ptr<IFftBacke nd> fft_backend) : impl_(std::make_unique<Impl>(std::move(fft_backend))) L311 | 입력 ¦ fft_backend:입력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| SignalProcessor::configure [정의] bool SignalProcessor::configure(const SystemConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, std::string& error) L316 | 입력 ¦ config:입력, processing_config_revision:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 kind, validate, hasErrors, makeWindow, length, length, windowSum, configure이다. 갱신 대상은 configured, fft_backend, error, validation, config 등이다. 연결: kind, validate, hasErrors, makeWindow, length. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| SignalProcessor::initializeWorkerThread [정의] bool SignalProcessor::initializeWorkerThread(std::string& error) L368 | 입력 ¦ error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 kind, openMpBatchThreadCount, num_threads, prioritizeOpenMpWorkerThread, clear이다. 갱신 대상은 error, batch_thread_count 등이다. 연결: kind, openMpBatchThreadCount, num_threads, prioritizeOpenMpWorkerThread, clear. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| SignalProcessor::updateRuntimeConfig [정의] bool SignalProcessor::updateRuntimeConfig(const ProcessingConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, std::string& error) L387 | 입력 ¦ config:입력, processing_config_revision:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 입력 데이터를 검증·변환하고 후속 계층이 소비할 결과 또는 상태 snapshot을 구성한다. 주요 하위 호출은 validate, hasErrors, updateRuntimeConfig, clear이다. 갱신 대상은 error, candidate, candidate.processing, validation, config.processing 등이다. 연결: validate, hasErrors, updateRuntimeConfig, clear. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| SignalProcessor::process [정의] bool SignalProcessor::process(const RawFrame& raw, ProcessedFrame& processed, std::string& error) L416 | 입력 ¦ raw:입력, processed:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ 입력 데이터를 검증·변환하고 후속 계층이 소비할 결과 또는 상태 snapshot을 구성한다. 주요 하위 호출은 rawMatchesConfig, now, preprocessSegment, prepare, execute, initializeProcessed, magnitudeDb, detectPeak이다. 갱신 대상은 error, started, processed.up_fft_magnitude_db, processed.down_fft_magnitude_db, processed.up_peak 등이다. 연결: rawMatchesConfig, now, preprocessSegment, prepare, execute. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| SignalProcessor::processBatch [정의] bool SignalProcessor::processBatch(const RawFrameBatch& raw_batch, std::uint32_t selected_record_index, std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch, std::string& error) L464 | 입력 ¦ raw_batch:입력, selected_record_index:입력, processed_batch:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ 모든 record에 동일 전처리·FFT·peak·거리/속도 계산을 적용하고 완료 line/frame snapshot을 만든다. threshold 미달 peak는 NaN 측정으로 유지한다. 연결: empty, size, processBatch, now, resize. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| SignalProcessor::supportsAsyncBatchProcessing [정의] bool SignalProcessor::supportsAsyncBatchProcessing() const L595 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| SignalProcessor::asyncBatchCapacity [정의] std::size_t SignalProcessor::asyncBatchCapacity() const L599 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 supportsAsyncBatchProcessing, capacity이다. 연결: supportsAsyncBatchProcessing, capacity. 출력 ¦ std::size_t |
| SignalProcessor::inFlightBatchCount [정의] std::size_t SignalProcessor::inFlightBatchCount() const L603 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 supportsAsyncBatchProcessing, inFlightCount이다. 연결: supportsAsyncBatchProcessing, inFlightCount. 출력 ¦ std::size_t |
| SignalProcessor::submitBatch [정의] bool SignalProcessor::submitBatch(RawFrameBatchPtr raw_batch, std::uint32_t selected_record_index, std::string& error) L607 | 입력 ¦ raw_batch:입력, selected_record_index:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 supportsAsyncBatchProcessing, submitBatch, move이다. 갱신 대상은 error 등이다. 연결: supportsAsyncBatchProcessing, submitBatch, move. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| SignalProcessor::releaseCompletedBatchInputs [정의] bool SignalProcessor::releaseCompletedBatchInputs(bool wait_for_oldest, std::string& error) L617 | 입력 ¦ wait_for_oldest:입력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 supportsAsyncBatchProcessing, releaseCompletedInputs이다. 갱신 대상은 error 등이다. 연결: supportsAsyncBatchProcessing, releaseCompletedInputs. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| SignalProcessor::collectNextBatch [정의] bool SignalProcessor::collectNextBatch(bool wait, RawFrameBatchPtr& raw_batch, std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch, bool& collected, std::string& error) L626 | 입력 ¦ wait:입력, raw_batch:입출력, processed_batch:입출력, collected:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 supportsAsyncBatchProcessing, collectNext이다. 갱신 대상은 error 등이다. 연결: supportsAsyncBatchProcessing, collectNext. 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| SignalProcessor::backendName [정의] std::string SignalProcessor::backendName() const L638 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 함수 계약에 맞춰 입력을 검사하고 필요한 계산·상태 전이를 수행한다. 주요 하위 호출은 name이다. 갱신 대상은 fft_backend 등이다. 연결: name. 출력 ¦ std::string |
| SignalProcessor::processingConfigRevision [정의] std::uint64_t SignalProcessor::processingConfigRevision() const L642 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ 입력 데이터를 검증·변환하고 후속 계층이 소비할 결과 또는 상태 snapshot을 구성한다. 주요 하위 호출은 직접 계산/상태 갱신이다. 출력 ¦ std::uint64_t |

### 주요 함수 상세 흐름

### 1. SignalProcessor::configure [정의]

src/processing/signal_processor.cpp:316

bool SignalProcessor::configure(const SystemConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision,
  std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| config | const SystemConfig& config | 입력 | 현재 적용할/참조할 SystemConfig 또는 하위 설정 |
| processing_config_revision | std::uint64_t processing_config_revision | 입력 | 현재 적용할/참조할 SystemConfig 또는 하위 설정 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 입력 설정을 검증하거나 하위 adapter에 전달하고 성공한 값만 active member/state에 반영한다. 주요 하위 호출은 `kind`, `validate`, `hasErrors`, `makeWindow`, `length`, `length`, `windowSum`, `configure`이다. 갱신 대상은 `configured`, `fft_backend`, `error`, `validation`, `config` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `impl_.fft_backend.kind`, `ConfigValidator::validate`, `validation.hasErrors`, `makeWindow`, `config.chirp_segmentation.up_segment.length`, `config.chirp_segmentation.down_segment.length`, `windowSum`, `impl_.cuda_pipeline.configure`, `impl_.batch_input.clear`, `impl_.batch_spectrum.clear`, `impl_.fft_backend.prepare`, `impl_.batch_input.resize` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `configured`, `fft_backend`, `error`, `validation`, `config`, `processing_config_revision`, `up_window`, `down_window`, `up_window_sum`, `down_window_sum`, `batch_record_capacity`, `transform_count` |
| 특성 | CUDA/cuFFT, 명시적 오류 경로 |

### 2. SignalProcessor::updateRuntimeConfig [정의]

src/processing/signal_processor.cpp:387

bool SignalProcessor::updateRuntimeConfig(const ProcessingConfig& config, std::uint64_t
  processing_config_revision, std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| config | const ProcessingConfig& config | 입력 | 현재 적용할/참조할 SystemConfig 또는 하위 설정 |
| processing_config_revision | std::uint64_t processing_config_revision | 입력 | 현재 적용할/참조할 SystemConfig 또는 하위 설정 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 입력 데이터를 검증·변환하고 후속 계층이 소비할 결과 또는 상태 snapshot을 구성한다. 주요 하위 호출은 `validate`, `hasErrors`, `updateRuntimeConfig`, `clear`이다. 갱신 대상은 `error`, `candidate`, `candidate.processing`, `validation`, `config.processing` 등이다. |
| --- | --- |
| 호출 | `ConfigValidator::validate`, `validation.hasErrors`, `impl_.cuda_pipeline.updateRuntimeConfig`, `error.clear` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `error`, `candidate`, `candidate.processing`, `validation`, `config.processing`, `processing_config_revision` |
| 특성 | CUDA/cuFFT, 명시적 오류 경로 |

### 3. SignalProcessor::processBatch [정의]

src/processing/signal_processor.cpp:464

bool SignalProcessor::processBatch(const RawFrameBatch& raw_batch, std::uint32_t selected_record_index,
  std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch, std::string& error)

| 변수 | 형식/선언 | 방향 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| raw_batch | const RawFrameBatch& raw_batch | 입력 | `raw_batch`에 전달되는 입력 값 |
| selected_record_index | std::uint32_t selected_record_index | 입력 | 배열/record/frame/장치 식별 또는 순서 값 |
| processed_batch | std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch | 입출력 | `processed_batch`에 전달되는 입출력 값 |
| error | std::string& error | 출력 | 실패 원인을 호출자에게 전달하는 문자열 출력 parameter |

| 연산 | 모든 record에 동일 전처리·FFT·peak·거리/속도 계산을 적용하고 완료 line/frame snapshot을 만든다. threshold 미달 peak는 NaN 측정으로 유지한다. |
| --- | --- |
| 호출 | `raw_batch.records.empty`, `raw_batch.records.size`, `impl_.cuda_pipeline.processBatch`, `std::chrono::steady_clock::now`, `processed_batch.resize`, `std::min`, `impl_.batch_input.resize`, `std::fill`, `impl_.batch_input.begin`, `impl_.batch_input.end`, `openMpBatchThreadCount`, `num_threads` |
| 호출자 | 외부 entry point, virtual dispatch, Qt signal/slot, test 또는 동일 파일 내부에서 호출 |
| 출력 | 성공이면 true, 검증·장치·I/O·상태 전이 실패이면 false를 반환한다. 세부 원인은 error/message 또는 상태 객체에 기록된다. |
| 상태/부작용 | 갱신 또는 기록: `error`, `started`, `record_count`, `fft_length`, `spectrum_length`, `chunk_start`, `chunk_record_count`, `planned_record_count`, `chunk_transform_count`, `batch_thread_count`, `local_record`, `local_index` |
| 특성 | 반복 처리, atomic 상태, CUDA/cuFFT, FFTW, 명시적 오류 경로 |

## src/processing/signal_processor.h

| 주요 역할 | 연결 구현의 공개 타입·함수 계약을 선언한다. 구현 역할: CPU FFT 공통 신호처리 기준 구현. full-period 분할, window/DC 제거, FFT, threshold peak, 3점 포물선 보간, 거리·속도와 XYZIV를 계산한다. |
| --- | --- |
| 언어/규모 | C/C++ Header ¦ 48 lines ¦ 17 function definitions |
| 공개 타입 | class SignalProcessor, struct Impl |
| 직접 의존 | core/config_types.h, core/frame_types.h, processing/fft_backend.h, cstddef, cstdint, memory, string, vector |

### 함수 목록과 계약

| 함수 / 위치 | 입력 → 연산·연결 → 출력 |
| --- | --- |
| SignalProcessor [선언] explicit SignalProcessor(std::unique_ptr<IFftBackend> fft_backend) L17 | 입력 ¦ fft_backend:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ explicit |
| ~SignalProcessor [선언] ~SignalProcessor() L17 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| SignalProcessor [선언] SignalProcessor(const SignalProcessor&) = delete L18 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 객체·자원 생명주기 변경 |
| operator= [선언] SignalProcessor& operator=(const SignalProcessor&) = delete L21 | 입력 ¦ ?:입력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ SignalProcessor& |
| configure [선언] bool configure(const SystemConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, std::string& error) L23 | 입력 ¦ config:입력, processing_config_revision:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| initializeWorkerThread [선언] bool initializeWorkerThread(std::string& error) L24 | 입력 ¦ error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| updateRuntimeConfig [선언] bool updateRuntimeConfig(const ProcessingConfig& config, std::uint64_t processing_config_revision, std::string& error) L25 | 입력 ¦ config:입력, processing_config_revision:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| process [선언] bool process(const RawFrame& raw, ProcessedFrame& processed, std::string& error) L27 | 입력 ¦ raw:입력, processed:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| processBatch [선언] bool processBatch(const RawFrameBatch& raw_batch, std::uint32_t selected_record_index, std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch, std::string& error) L28 | 입력 ¦ raw_batch:입력, selected_record_index:입력, processed_batch:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| supportsAsyncBatchProcessing [선언] bool supportsAsyncBatchProcessing() const L30 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| asyncBatchCapacity [선언] std::size_t asyncBatchCapacity() const L31 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::size_t |
| inFlightBatchCount [선언] std::size_t inFlightBatchCount() const L32 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::size_t |
| submitBatch [선언] bool submitBatch(RawFrameBatchPtr raw_batch, std::uint32_t selected_record_index, std::string& error) L33 | 입력 ¦ raw_batch:입력, selected_record_index:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| releaseCompletedBatchInputs [선언] bool releaseCompletedBatchInputs(bool wait_for_oldest, std::string& error) L35 | 입력 ¦ wait_for_oldest:입력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| collectNextBatch [선언] bool collectNextBatch(bool wait, RawFrameBatchPtr& raw_batch, std::vector<ProcessedFrame>& processed_batch, bool& collected, std::string& error) L36 | 입력 ¦ wait:입력, raw_batch:입출력, processed_batch:입출력, collected:입출력, error:출력 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ 성공 true / 실패 false와 error·상태 |
| backendName [선언] std::string backendName() const L40 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::string |
| processingConfigRevision [선언] std::uint64_t processingConfigRevision() const L41 | 입력 ¦ 명시적 parameter 없음 연산·연결 ¦ interface/함수 계약 선언; 구현은 override 또는 연결 구현 파일 출력 ¦ std::uint64_t |

# 부록 A. 문서 통계

| 수록 파일 | 31 |
| --- | --- |
| 함수 정의 | 203 |
| 함수 선언 | 119 |
| 상세 흐름 전개 | 23 |

# 부록 B. 정적 분석 한계

- Qt signal/slot, virtual interface, std::function callback, macro와 template instantiation은 이름 기반 호출자 목록에 완전히 나타나지 않을 수 있다.

- CUDA kernel launch와 device helper는 일반 C++ 호출과 실행 경계가 다르므로 특성 및 파일 역할 설명을 함께 읽어야 한다.

- CMake, YAML, IOC처럼 선언형 파일은 함수 대신 build/config contract로 문서화한다.

- line 번호는 문서 생성 시점 worktree 기준이며 이후 편집으로 이동할 수 있다. qualified name과 파일 경로를 우선 검색한다.